汚水管への固着方法

１．　汚水管を掘り出して固着する部分を清掃し、削孔位置をマジックインキ等で記入しホルソーにて削孔します。

２．　削孔が完了したら切断面に生じたバリやくいちがいをヤスリ等を用いて仕上げ、管内部の切り屑を除去する。

３．　汚水管、支管の接着面をプライマーにて処理をした後、接着剤を支管に均一に塗布し汚水管へ固着させる。その後番線で２箇所を縛り、汚水管へ密着させる。

４．　支管の周辺を接着剤で肉盛し地下水が浸入しないよう措置する。また管口から手を挿入し汚水管との隙間を確認するとともに接着剤を充填する。