全体についての消防計画

（目的）

第１条　この計画は、消防法第８条の２第1項に基づき、統括防火管理者が、防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務に係る事項を定め、火災を予防するとともに、火災、地震その他の災害の予防と人命の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この全体についての消防計画は、「　　　　　　　　　　　」に勤務し、出入りするすべての者に適用する。

（各管理権原者の権限の範囲）

第３条　各管理権原者の当該権限の範囲は、別記「防火対象物の各管理権原者の権原の範囲」のとおりとする。

（管理権原者の責務）

第４条　各管理権原者は、各々が定めた防火管理者の作成する防火管理に係る消防計画（以下「各事業所の消防計画」という。）に基づき、当該防火管理者に防火管理上必要な業務を実施させ、その業務の遂行において、すべての責任を持つものとする。

２　各管理権原者は、防火管理上必要な業務を適正に遂行できる権限を付与した者を統括防火管理者として協議して選任し、防火対象物の全体についての防火管理業務を行わせなければならない。

３　協議の方法は、「

」とする。

４　各管理権原者は、統括防火管理者が防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を適正に遂行できるように協力しなければならない。

５　各管理権原者は、統括防火管理者を定めたときは、所轄消防機関へ届け出るものとする。

６　前項の届出に際しては、防火対象物等における各管理権原者の主要な者として「　　　　　　　　　　　　　」を指定して、その代表者名をもって届出を行うものとする。

（各防火管理者の責務）

第５条　各防火管理者は、統括防火管理者の指示を尊守するとともに、次に掲げる防火管理上必要な事項について統括防火管理者に報告又は承認を受けなければならない。

(1) 防火管理者に選任又は解任されたとき

(2) 各事業所の消防計画を作成又は変更するとき

(3) 防火対象物の法定点検の実施及びその結果について

(4) 消防用設備等又は特殊消防用設備等（以下「消防用設備等」という。）の法定点検の実施及びその結果について

(5) 建物等の定期検査の実施及びその結果について

(6) 防火上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥を確認した時及びそれらの改修を行ったとき

(7) 火気を使用する設備（以下、「火気使用設備」という。）又は電気設備の新設、移設、改修等を行うとき

(8) 臨時に火気を使用するとき

(9) 大量の可燃物の搬入及び危険物の貯蔵・取扱いを行うとき

(10)客席又は避難通路の変更を行うとき

(11)用途（一時的なものを含む。）を変更するとき

(12)内装の改修又は改築等の工事を行うとき

(13)催物を開催するとき

(14)各事業所の消防計画に定める消防機関への報告及び届出を行うとき

(15)各事業所の消防計画に定めた訓練を実施するとき

(16)防火管理業務の一部委託又は防火管理者の業務を委託するとき

(17)消防機関が行う検査等の実施及びその結果について

(18)統括防火管理者から指示された事項を履行したとき

(19)自動火災報知設備等と連動した通報（自動通報）装置を設置するとき

(20)その他火災予防上必要な事項

２　各防火管理者は、この全体についての消防計画に適合するように、各事業所の消防計画を作成しなければならない。

（放火防止対策）

第６条　統括防火管理者は、次の放火防止対策を推進する。

(1) 建物内外の可燃物の除去等

(2) 物置、空室、雑品倉庫等の施錠管理の徹底

(3) 挙動不審者への声掛け

(4) 死角となりやすい廊下、洗面所等の可燃物の除去

（工事中等の安全対策）

第７条　統括防火管理者は、複数の事業所にわたる増築、模様替え等の工事が行われる場合は、当該工事を行う事業所の防火管理者等と協力して「工事中の消防計画」を作成し、所轄消防機関へ届け出る。

２　統括防火管理者は、各事業所が行う用途変更・間仕切り変更・内装等の変更工事等又は催物の開催など不定期に行われる工事等に関し、必要に応じて、工事・催物等の計画内容等の確認や現場確認を行い、法令適合の確認や火気管理等の防火上の確認を行うものとする。

（消防機関への報告、届出）

第８条　統括防火管理者は、消防機関へ報告又は届出した書類及び防火対象物の全体についての防火管理業務に必要な書類等を本消防計画と一括して、整備し、保管する。

（防火対象物及び消防用設備等の点検・検査）

第９条　防火対象物の法定点検は、次のとおり実施する。

(1) 防火対象物及び消防用設備等の法定点検は、「　　　　　　　」の責任により行う。

(2) 各管理権原者は、点検に必要な場所への立ち入りを認めるなど、点検が適切に実施できるよう協力する。

(3) 点検を実施する場合は、各事業所の防火管理者等が立ち会う。

３　統括防火管理者は、防火対象物及び消防用設備等の法定点検の結果を取りまとめ、各管理権原者に報告するとともに、その取りまとめた記録を防火管理維持台帳に編冊して、保管する。

（消防用設備点検実施表）

| 設備名 |  |
| --- | --- |
| 機器点検 | 月・ 月 |
| 総合点検 | 月 |
| 法定点検 実施者 |  |

４　自主検査は、次のとおり実施する。

(1) 統括防火管理者は、別表１『自主検査チェック表「消防用設備等」』及び別表２『自主検査チェック表「防火対象物等」』に基づき、自主検査を実施するものとする。

(2) 自主検査の実施時期等については、次表のとおりとする。

| 自主検査・点検実施項目 | 自主検査実施時期 | 自主検査実施者 |
| --- | --- | --- |
| 建 物 等 の 点 検 | 月・ 月 |  |
| 設 備 等 の 点 検 | 月・ 月 |  |

(3) 統括防火管理者は、防火対象物の全体についての自主点検査・点検時に併せて、各事業所が実施する自主点検等の結果を確認する。

（点検・検査結果の報告）

第１０条　各防火管理者は、各事業所の消防計画に基づく自主検査、自主点検及び法定点検の結果を定期的に統括防火管理者に報告する。

ただし、不備・欠陥部分がある場合は、速やかに統括防火管理者に報告する。

２　統括防火管理者は、報告された内容に不備・欠陥部分がある場合は権限を有する管理権原者に報告し、各防火管理者に改修の指示を行わなければならない。

３　統括防火管理者は、不備・欠陥部分の改修及び予算措置の時間のかかるものについては、各防火管理者に各管理権原者の指示を仰がせ、改修計画を作成させる。

（自衛消防活動等）

第１１条　火災、地震その他の災害等による人的又は物的被害を最小限にとどめるため、各防火管理者は相互に連絡、協力して火災、地震その他の災害に対応する。

(1)　火災を発見した者は、直ちに消防機関（119番）へ通報するとともに、統括防火管理者及び防火管理者に報告する。

(2)　消火活動は次のとおり行う。

ア　火災発生現場の近くにいる者は、従業員及び他の在館者（以下「従業員等」という。）と協力して初期消火を行う。

イ　各事業所の消防計画において初期消火の任務を担当している者は、統括防火管理者の指揮の下で、相互に協力して消火活動を行う。

(3)　避難誘導は次のとおり行う。

ア　各事業所の消防計画において避難誘導の任務を担当している者は、従業員等を安全な場所へと避難誘導する。

イ　各事業所の消防計画において避難誘導の任務を担当している者は、避難誘導の際に、負傷者及び逃げ遅れた者の把握に努め、知り得た情報を当該事業所の防火管理者及び統括防火管理者に報告する。

(4)　ガス漏えい事故防止対策は次のとおり行う。

ア　ガス漏れ火災警報設備によりガスの漏えいを知り得た者は、直ちに統括防火管理者及び防火管理者に報告し、防火対象物内の従業員及びその他防火管理業務に従事する者が相互に協力して、ガス爆発及び中毒による災害等の発生を防止する。

イ　ガス漏えい事故防止の対策及び出火防止対策は、当該ガスを消費する事業所の防火管理者が各事業所の消防計画に定める。

(5)　自動通報を利用している事業所の防火管理者は、自動火災報知設備が作動し、火災通報装置から消防機関へ通報されたときは、必要な初動措置を図るとともに、直ちに統括防火管理者に報告するものとする。

（消防隊に対する情報提供）

第１２条　統括防火管理者は、火災、地震その他の災害が発生した際に消防隊に対して情報を提供するため、次に掲げる図書等を「

」に配置する。

(1)　防火対象物の平面図、詳細図、立面図、断面図、展開図、室内仕上げ表及び建具表等防火対象物の概要に関するもの

(2)　火気使用設備・器具等の設置位置、構造等の状況を示した図

(3)　緊急時連絡先一覧

(4)　防火管理維持台帳

（消防隊の誘導）

第１３条　火災、地震その他の災害が発生した際は、消防隊に防火対象物内の誘導ができるよう誘導員を配置する。

（休日・夜間等における全体についての防火管理体制）

第１４条　休日・夜間等に発生した災害等に対しては、次の措置を行う。

(1)　火災を発見した場合には、直ちに消防機関（119番）に通報するとともに、防火対象物内の従業員等に火災の発生を知らせる。

(2)　営業時間外等に発生した災害等に対しては、在館中の事業所の従業員及びその他防火管理業務に従事する者が協力して対応する。

(3)　事業所の防火管理者は、火災、地震その他の災害等により被害が生じた場合は、統括防火管理者に報告する。

（地震対策）

第１５条　震災に備える事前計画を次に掲げるとおり行う。

(1)　統括防火管理者は、建築物及び建築物に付随する施設物（看板、装飾塔等）の倒壊、転倒、落下防止の措置状況を把握し、必要に応じて補強する。

(2)　統括防火管理者は、事業所が実施する避難施設及び防火設備の点検状況を確認し、不備等がある場合は、事業所の防火管理者に対して必要な措置を講じるよう指示する。

(3)　資器材及び非常物品の準備

ア　各管理権原者は、地震その他の災害に備え、各事業所の消防計画に基づき、救助救護等の資器材及び非常用物品を準備し、維持管理する。

イ　統括防火管理者は、各事業所とは別に、防火対象物の全体についての救助救護等の資器材及び非常用物品を準備し、点検、整備を定期的に実施する。

(4)　災害予防措置

各管理権原者は、統括防火管理者に対して、震災訓練等を実施した結果の確認及び検証を行わせ、消防計画を改善していく取り組み（ＰＤＣＡサイクル）を行わせる。

（震災時の活動計画）

第１６条　震災時の自衛消防隊の任務は、次に掲げるとおり行う。

(1)　統括防火管理者は、防火対象物全体の被害状況を把握し、各防火管理者に周知するとともに、必要な措置を行わせる。

(2)　各防火管理者は、各事業所の被害状況及び活動状況を把握し、自衛消防隊に必要な措置を行わせるとともに、統括防火管理者に報告する。

(3)　被害のない事業所又は活動の終了した事業所の自衛消防隊は、統括防火管理者から活動要請があった場合は、協力して活動を行う。

２　統括防火管理者は、訓練及び防火教育の機会を捉えて、緊急地震速報の受信方法及び活用方法等について、従業員及びその他の防火管理業務に従事する者に周知し、効果的な活用を図る。

３　統括防火管理者は、危険物、毒物、劇物、薬品、高圧ガス等が流出又は漏えいが発生した場合は、各事業所の自衛消防隊を活用して応急措置を行う。

４　初期救助・救護活動は次に掲げるとおり行う。

(1)　各防火管理者は、各事業所の消防計画に基づく安全措置を講じ、被害状況及び建物、火気使用設備・器具等の点検結果を統括防火管理者に報告する。

(2)　統括防火管理者は、全体の被害状況を把握し、各防火管理者に必要な応急措置を行わせる。

５　被害状況の把握等を次に掲げるとおり行う。

(1)　統括防火管理者は、地震による建物の倒壊、火災の発生等の被害状況を把握し、各防火管理者に周知する。

(2)　各防火管理者は、周囲の被害状況を掲示板、拡声器等を用いて、各事業所の従業員等に周知する。

６　従業員等の施設内待機等を次に掲げるとおり行う。

(1)　統括防火管理者は、災害関連情報等を収集し、施設周辺の災害状況を把握するとともに、別表３に定める「施設の安全点検のためのチェックリスト」の項目に従って確認し、各管理権原者に報告する。

(2)　各管理権原者は、上記アの報告を踏まえ、施設内で待機できるか判断をする。

(3)　各管理権原者は、施設周辺の状況や施設の被害状況から施設の安全性が確保できないと判断した場合は、統括防火管理者の指揮の下、各事業所の従業員等を避難場所へ誘導する。

（東海地震注意情報の報告等）

第１７条　東海地震注意情報の情報を知った従業員は、直ちに防火管理者等に報告する。

２　報告を受けた防火管理者等は、テレビ、ラジオ、インターネット等を通じて情報確認のうえ、本計画に基づく必要な措置をとるものとする。

（地震対策に係る招集等）

第１８条　自衛消防隊長は、東海地震注意情報を知った時は、各事業所の管理権原者又は責任者等を招集し、事前に計画された次の事項を協議し決定するものとする。

(1)　東海地震注意情報発表時の段階における対応措置

ア　東海地震注意情報の伝達

イ　自衛消防隊の任務の確認

ウ　東海地震注意情報発表時における保安要員以外の従業員の退社

(2)　警戒宣言発令時における入場者の取り扱い

(3)　出火防止のための応急措置及び各設備の点検

(4)　時差退社の状況及び残留者の確認

(5)　その他必要な事項

（在館者への伝達）

第１９条　地震対策委員会は、在館者等に放送設備等により東海地震注意情報の発表について伝達し、帰宅を促すものとする。また、事前措置として従業員に定められている暗号放送等で行うこととし、警戒宣言が発令された場合もこれに準じて伝達する。

（各事業所の対策）

第２０条　各事業所は、東海地震注意情報の発表又は警戒宣言が発せられたことを知った時は、本部に積極的に協力し、人的、物的安全確保のため、各事業所の消防計画に基づき、防災上の措置及び対策を推進する。

（警戒本部の設置）

第２１条　自衛消防隊長は、警戒宣言が発令された場合、警戒本部を設置する。

２　警戒本部の任務は、次のとおりとする。

(1)　警戒宣言発令時における各対応策の進行管理

(2)　消防計画規定事項以外の突発的重大事項の決定

(3)　自衛消防隊及び従業員に対する指示、命令

３　各職場の責任者等は、応急対策及び退社等の進行状況等必要な事項を、随時警戒本部に報告する。

（警戒宣言発令時の伝達）

第２２条　警戒本部は、避難誘導班の配置完了後、放送設備等により警戒宣言が発令されたことを伝達するものとする。

（警戒宣言が発令された場合の自衛消防隊）

第２３条　警戒宣言が発令された場合の自衛消防隊は、次のとおりの編成及び任務とする。

(1)　本部隊

ア　指揮班、通報連絡班及び応急救護班は、情報収集班として編成し、次の任務を行う。

(ｱ)　報道機関等による警戒宣言発令に関する情報収集及び防火管理者への連絡

(ｲ)　放送設備、掲示板、携帯用拡声器等による在館者への周知

(ｳ)　震災（災害）用の備蓄品及び防災資器材の確認

(ｴ)　在館者の現状把握、混乱防止を主眼とした避難誘導の指示及び誘導状況の確認

(ｵ)　公共交通機関の運行状況及び道路状況の把握、広報

(ｶ)　地区隊各班を含め編成状況及び各任務の徹底

イ　初期消火班及び安全防護班は、点検措置班として編成し、建物構造、防火・避難施設、エレベーター、消防用設備等、危険物、電気、ガス等の点検及びそれらの保安措置を行う。

ウ　避難誘導班は、災害時と同様の編成とし、混乱防止を主眼とした退館者の案内及び避難誘導を行う。

（２）　地区隊

各事業所の消防計画による。

（営業方針）

第２４条　警戒宣言が発令された場合は、従業員の退社及び残留保安要員の確保を図り、原則として営業を中止する。

（火気等使用の中止）

第２５条　警戒宣言が発令された場合は、当ビル全域禁煙とし、火気設備器具等の使用を原則として中止し、やむを得ず使用する場合は、防火管理者の承認を得て、従業員に監視させ、直ちに消火できる体制を講じること。

２　危険物の取り扱いは直ちに中止し、やむを得ず取り扱う場合は、防火管理者の承認を得て出火防止等の安全措置を講じた上で行う。

（被害防止措置）

第２６条　警戒宣言が発せられた場合に従業員が実施すべき被害防止措置は、次に掲げるものを重点的に行う。

（１）窓ガラス等の破損、落下防止措置の確認

（２）照明器具類の固定

（３）事務機器、商品等の転倒及び落下防止措置の確認

（４）初期消火用具の確保、確認

（５）非常持出品の準備及び確認

（教育・資格等)

第２７条　統括防火管理者は、防火管理業務に従事する者に対して、防火管理業務に必要な知識、技術を高めるための教育を行う。

２　統括防火管理者が実施する教育は、防火対象物の全体についての訓練の実施時に併せて行う。

３　統括防火管理者が行う防火管理業務に従事する者に対する防火教育の内容は、次によるものとする。

(1)　全体についての防火管理に係る消防計画の内容周知

(2)　各事業所の権限の範囲とその責務等

(3)　自衛消防隊の編成とその任務

(4)　消防用設備等、防災設備等の機能及びその取扱い要領

(5)　廊下、階段、避難口、安全区画（防火区画）、防煙区画等の避難施設の維持管理

(6)　地震及びその他の災害が発生した場合における自衛消防活動に関する事項

(7)　その他火災予防上及び自衛消防活動上必要な事項

４　各管理権原者は、各防火管理者の資格管理を適正に行い、甲種防火管理再講習の受講を徹底する。

（訓練）

第２８条　統括防火管理者は、防火対象物の全体についての消火、通報、避難の訓練等を下表に定める訓練の種別及び実施時期に応じて実施する。

| 訓練の種別 | 実 施 時 期 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 部分訓練 避難・通報・消火 | 月 |  |
| 総合訓練 | 月 |  |
| その他必要な訓練 （地震想定訓練等） | 月、 月 |  |

２　訓練の参加者は、各事業所の消防計画に定める自衛消防隊員及び従業員の中からできるだけ多くの者（この場合、特定の者のみが訓練に参加することのないよう、ローテーションを組むなど全員が参加できる配慮をする。）

３　統括防火管理者は訓練を実施しようとするとき、あらかじめ「消防訓練実施届」を消防機関へ届け出るものとする。

４　統括防火管理者は、自衛消防訓練の実施結果を記録して、訓練内容をチェックし、その結果を講評するとともに、指導事項については、次回の訓練に反映させなければならない。

（避難施設等の維持管理及びその案内）

第２９条　統括防火管理者は、次により、廊下、階段、避難口、安全区画、防煙区画等の避難施設を適正に管理する。

(1)　廊下、階段、避難口、通路等の避難施設

ア　避難の障害となる設備又は物品を設けないこと。

イ　床面は避難に際し、つまずき、すべり等を生じないよう維持すること。

ウ　避難口等に設ける戸は、容易に解錠し開放できるものとし、開放した場合は廊下、階段等の幅員を有効に保持すること。

(3)　安全区画、防煙区画の維持管理

ア　防火戸は、常時閉鎖できるようにその機能を有効に保持すること。

イ　閉鎖の障害となる設備又は物品を設けないこと。

２　防火管理者は、従業員等に避難口及び避難階段の位置を把握させるために、必要に応じて避難経路図等を掲出する。

（全体についての防火管理業務の一部委託等）

第３０条　防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務の一部委託を受けて全体についての防火管理業務に従事する者（以下「受託者」という。）及びその業務範囲等については、別表４「全体についての防火管理業務の一部委託状況表」のとおりとする。

２　統括防火管理者は、防火対象物の全体についての防火管理業務の適正化を図るため、委託者が実施する防火管理業務について、別表５「全体についての防火管理業務の一部委託契約書等の内容チェック表」に基づき、委託契約等の内容を確認する。

３　委託者は、この計画の定めるところにより、全体についての防火管理業務を適正に行うとともに、当該防火対象物の各管理権原者及び統括防火管理者の指示の下にその業務を実施する。

４　受託者は、受託した全体についての防火管理業務の実施について、定期的に統括防火管理者等に報告する。

（雑則）

第３１条　本計画に基づき、経費を必要とする事業を行うときは、その都度協議し、経費の分担を決定するものとする。

附　則

この計画は、平成　　　年　　月　　日から施行する。

別記

防火対象物の各管理権原者の権原の範囲

| 所有者 （法人の場合は名称及び代表者氏名） |  |  | 所有部分 |  | 権原の範囲 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 管理権原者 名称（店舗名） | 権原の範囲 |  | 番号 | 管理権原者 名称（店舗名） | 権原の範囲 |
| 平 面 図 |  |  |  |  |  |  |
| 階層 |  |  |  | 階層 |  |  |

- 平面図は、各管理権原者の権原の範囲が分かるように記載すること。

- 平面図は必要に応じて、別添とすること。

別表１

自主検査チェック表「消防用設備等」

| 実施設備 | 確認箇所 |  |  | 点検結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消火器 （ 年 月 日実施） | ⑴ 設置場所に置いてあるか。 |  |  |  |
|  | ⑵ 安全栓が外れていないか。ホースや消火器に変形、損傷、腐食、老化等がなく、内部に詰まりがないか。 圧力計が指示範囲内にあるか。 |  |  |  |
| 屋内消火栓設備 泡消火設備 （移動式） （ 年 月 日実施） | ⑴ 使用上の障害となる物品はないか。消火栓扉は確実に開閉できるか。表示灯は点灯しているか。 |  |  |  |
|  | ⑵ ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。 |  |  |  |
| スプリンクラー設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 散水の障害はないか。（例．物品の集積など）送水口の変形及び操作障害はないか。 |  |  |  |
|  | ⑵ 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |  |  |
|  | ⑶ スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形はないか。制御弁は閉鎖されていないか。 |  |  |  |
| 水噴霧消火設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 散水の障害はないか。（例．物品の集積など） |  |  |  |
|  | ⑵ 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |  |  |
|  | ⑶ 管、管継手に漏れ、変形はないか。 |  |  |  |
| 泡消火設備 （固定式） （ 年 月 日実施） | ⑴ 泡の分布を妨げるものがないか。泡のヘッドに詰まり、変形はないか。 |  |  |  |
|  | ⑵ 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |  |  |
| 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 起動装置又はその直近に防護区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項等が明確に表示されているか。（手動式起動装置） |  |  |  |
|  | ⑵ 手動式起動装置の直近の見やすい個所に「不活性ガス消火設備」「ハロゲン化物消火設備」「粉末消火設備」の表示が設けてあるか。 |  |  |  |
|  | ⑶ スピーカー及びヘッドに変形、損傷、つぶれなどはないか。 |  |  |  |
|  | ⑷ 貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。 |  |  |  |
| 屋外消火栓設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 使用上の障害となる物品はないか。 |  |  |  |
|  | ⑵ 消火栓扉の表面には、「消火栓」又は「ホース格納庫」と表示されているか。 |  |  |  |
|  | ⑶ ホース、ノズルに変形、損傷はないか。 |  |  |  |
| 動力消防ポンプ設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 常置場所の周囲に、使用の障害となるような物がないか。 |  |  |  |
|  | ⑵ 車台、ボディー等に割れ、曲がり及びボルトの緩みがないか。 |  |  |  |
|  | ⑶ 管そう、ノズル、ストレーナー等に変形、損傷がないか。 |  |  |  |
| 自動火災報知設備 （住戸用・共同住宅用含む） （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 |  |  |  |
|  | ⑵ 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |  |  |
|  | ⑶ 用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。 感知器の破損、変形、脱落はないか。 |  |  |  |
| ガス漏れ火災警報設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 |  |  |  |
|  | ⑵ 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |  |  |
|  | ⑶ 用途変更、間仕切り変更、ガス燃焼機器の設置場所の変更等による未警戒部分がないか。 |  |  |  |
|  | ⑷ ガス漏れ検知器に変形、損傷、腐食がないか。 |  |  |  |
| 漏電火災警報器 （ 年 月 日実施） | ⑴ 電源表示灯は点灯しているか。 |  |  |  |
|  | ⑵ 受信機の外形に変形、損傷、腐食等がなく、ほこり、錆等で固着していないか。 |  |  |  |
| 非常ベル （共同住宅用含む） （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。操作上障害となる物がないか。 |  |  |  |
|  | ⑵ 押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。 |  |  |  |
| 非 常 放 送 設 備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 電源監視用の電源電圧計の指示が適正か。電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。 |  |  |  |
|  | ⑵ 試験的に放送設備により、放送ができるか確認する。 |  |  |  |
| 避難器具 （ 年 月 日実施） | ⑴ 避難に際し、容易に接近できるか。 |  |  |  |
|  | ⑵ 格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在がわかりにくくなっていないか。標識に変形、脱落、汚損がないか。 |  |  |  |
|  | ⑶ 開口部付近に書棚、展示台等が置かれ、開口部をふさいでいないか。 |  |  |  |
|  | ⑷ 降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確保されているか。 |  |  |  |
| 誘導灯 （ 年 月 日実施） | ⑴ 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 |  |  |  |
|  | ⑵ 誘導灯の周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障害となっていないか。 |  |  |  |
|  | ⑶ 外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ適正な取り付け状態であるか。 |  |  |  |
|  | ⑷ 不点灯、ちらつき等がないか。 |  |  |  |
| 消防用水 （ 年 月 日実施） | ⑴ 周囲に樹木等使用上の障害となる物がないか。 |  |  |  |
|  | ⑵ 道路から吸管投入口又は採水口までの消防自動車の進入通路が確保されているか。 |  |  |  |
|  | ⑶ 地下式の防火水槽、池等は、水量が著しく減少していないか。 |  |  |  |
| 連結散水設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか、また送水活動に障害となるものがないか。 |  |  |  |
|  | ⑵ 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 |  |  |  |
|  | ⑶ 散水ヘッドの各部に変形、損傷等がないか。散水ヘッドの周囲には、散水を妨げる広告物、棚等の障害物がないか。 |  |  |  |
| 連結送水管 （ 年 月 日実施） | ⑴ 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか、また送水活動に障害となるものがないか。 |  |  |  |
|  | ⑵ 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 |  |  |  |
|  | ⑶ 放水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となる物がないか。 |  |  |  |
|  | ⑷ 放水口を格納する箱は変形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に異常がないか。 |  |  |  |
|  | ⑸ 表示灯は点灯しているか。 |  |  |  |
| 非常コンセント設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 周囲に使用上障害となる物がないか。 |  |  |  |
|  | ⑵ 保護箱は変形、損傷、腐食等がなく、容易に扉の開閉ができるか。 |  |  |  |
|  | ⑶ 表示灯は点灯しているか。 |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |
| 検査実施者氏名 |  |  | 統括防火管理者確認 |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合には、直ちに統括防火管理者に報告する。

（凡例）　○…良　　×…不備・欠陥　　…即時改修

別表２

自主検査チェック表「防火対象物等」

| 実施項目及び確認箇所 |  |  | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建物構造 | ⑴ 基礎部 上部の構造体に影響を及ぼすような沈下・傾き・ひび割れ・欠陥等がないか。 |  |  |
|  | ⑵ 柱・はり・壁・床 コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 |  |  |
|  | ⑶ 天井 仕上材に、はく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等がないか。 |  |  |
|  | ⑷ 窓枠・サッシ・ガラス 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、又は枠自体のはずれのおそれのある腐食、ゆるみ、著しい変形等がないか。 |  |  |
|  | ⑸ 外壁（貼石・タイル・モルタル・塗壁等）・ひさし・パラペット 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上り等が生じていないか。 |  |  |
|  | ⑹ 屋外階段 各構成部材及びその結合部に、ゆるみ・ひび割れ・腐食・老化等はないか。 |  |  |
|  | ⑺ 手すり 支柱が破損・腐食していないか。また、取り付け部にゆるみ・浮きがないか。 |  |  |
|  | ⑻ 消防隊非常用進入口は表示されているか。また、進入障害はないか。 |  |  |
| 防火施設 | ⑴ | 外壁の構造及び開口部等 ① 外壁の耐火構造等に損傷はないか。 |  |
|  |  | ② 外壁の近く及び防火戸の内外に防火上支障となる可燃物の堆積及び避難の障害となる物品等を置いていないか。 |  |
|  |  | ③ 防火戸は円滑に開閉できるか。 |  |
|  | ⑵ | 防火区画 ① 防火区画を構成する壁、天井に破損がないか。 |  |
|  |  | ② 階段内に配管、ダクト、電気配線等が貫通していないか。 |  |
|  |  | ③ 自動開閉装置（ドアチェック等）付の防火戸・防火シャッターのくぐり戸が完全に閉まるか。 〔確認要領〕 ○ 常時閉鎖式は最大限まで開放して閉まるのを確認する。 ○ 煙感知器連動閉鎖式は、防火戸を止めているマグネット等を手動により外し自動的に閉鎖するのを確認する。 |  |
|  |  | ④ 防火シャッターの降下スイッチを作動させ、防火シャッターが最後まで降下するか。 |  |
|  |  | ⑤ 防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で、隙間が生じていないか。 |  |
|  |  | ⑥ 防火ダンパーの作動状況は良いか。 |  |
| 避難施設 | ⑴ | 廊下・通路 ① 有効幅員が確保されているか。 |  |
|  |  | ② 避難上支障となる設備・機器等の障害物を配置していないか。 |  |
|  | ⑵ | 階段 ① 手すりの取り付け部の緩みと手すり部分の破損がないか。 |  |
|  |  | ② 階段室の内装は不燃材料になっているか。 |  |
|  |  | ③ 階段室に設備・機器等の障害物を配置していないか。 |  |
|  |  | ④ 非常用照明がバッテリーで点灯するか。 |  |
|  | ⑶ | 避難階の避難口（出入口） ① 扉の開放方向は避難上支障ないか。 |  |
|  |  | ② 避難扉の錠は内部から容易に開けられるか。 |  |
|  |  | ③ 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 |  |
|  |  | ④ 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか。 |  |

| 火気使用設備器具 | ⑴ | 厨房設備（コンロ、レンジ、フライヤー等）、給湯器等 ① 可燃物品から適正な距離が保たれているか。また、周辺部は炭化していないか。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ② ガス配管等は、亀裂、老化、損傷していないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ③ 油脂を含む蒸気を発生させる厨房設備の天蓋、グリスフィルター、防火ダンパー及び排気ダクトは、清掃されているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ④ 防火ダンパーに変形、損傷がなく、かつ、正常に作動するか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑤ 煙突、排気筒及び排気ダクトに変形、損傷がないか。また、可燃物品から適正な距離が保たれているか。 |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ | 暖房器具（ガスストーブ、石油ストーブ等） ① 自動消火装置は、適正に機能するか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ② 火気周囲は、整理整頓されているか。 |  |  |  |  |  |
| 電気設備 | ⑴ | 変電設備 ① 電気技術主任者等の資格を有する者が検査を行っているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ② 変電設備の周囲に可燃物を置いていないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ③ 変電設備に異音、過熱はないか。 |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ | 電気器具 ① タコ足の接続を行っていないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ② 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |  |  |  |  |
| 危険物施設 | ⑴ | 少量危険物貯蔵取扱所 ① 標識は掲げられているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ② 掲示板（類別・数量等）には、正しく記載されているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ③ 換気設備は適正に機能しているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ④ 容器の転倒、落下防止措置はあるか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑤ 整理清掃状況は適正か。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑥ 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑦ 屋内タンク、地下タンクの場合に、通気管のメッシュに亀裂等はないか。 |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ | 指定可燃物貯蔵取扱所 ① 標識は掲げられているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ② 貯蔵取扱所周辺に火気はないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ③ 整理整頓（集積）の状況は良いか。 |  |  |  |  |  |
| 検査実施者氏名 |  |  | 検査実施日 | 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 統括防火管理者 |  |
| 構造関係 防火関係 避難関係 火気設備器具 電気設備 危険物施設 |  |  | 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |  | 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |  |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合には、直ちに統括防火管理者に報告する。

（凡例）　○…良　　×…不備・欠陥　　…即時改修

別表３

全体についての防火管理業務の一部委託状況表

年　　月　　日現在

| 防火対象物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理権原者氏名 （法人の場合、その名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 再受託者の有無 |  |  |  | □無 □一部有 □全部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火管理業務の一部受託者の氏名及び住所等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〔法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地〕 |  |  |  |  |  |  |  | 受託者が再委託する場合記入 |  |  |  |
| 氏名（名称） 住所（所在地） 担当事務所（電話番号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受託者の行う防火管理業務の範囲及び方法 | 常駐方法 | 範囲 | □出火防止業務（火気使用箇所の点検監視など） □避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □消防・防災設備等の監視・操作業務 |  |  |  |  | □同左 □同左 □同左 |  |  |  |
|  |  |  | □火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 |  |  |  |  | □同左 |  |  |  |
|  |  |  | □火災 |  | □地震 |  | □その他( ) | □同左 | □同左 |  | □同左 |
|  |  |  | □初期消火 □通報連絡 |  | □避難誘導 □その他（ |  | □救出・応急救護 ) | □同左 □同左 | □同左 □同左 |  | □同左 |
|  |  |  | □自衛消防訓練指導 □その他防火上必要な事項（ ） |  |  |  |  | □同左 □その他（ ） |  |  |  |
|  |  | 方法 | 常駐場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 常駐人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 巡回方式 | 範囲 | □出火防止業務（火気使用箇所の点検など） □避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □消防・防災設備等の監視・操作業務 |  |  |  |  | □同左 □同左 □同左 |  |  |  |
|  |  |  | □火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 |  |  |  |  | □同左 |  |  |  |
|  |  |  | □火災 □地震 □その他( ) |  |  |  |  | □同左 □同左 □同左 |  |  |  |
|  |  |  | □初期消火 □避難誘導 □救出・応急救護 □通報連絡 □その他（ ） |  |  |  |  | □同左 □同左 □同左 □同左 □同左 |  |  |  |
|  |  |  | □自衛消防訓練指導 □その他防火上必要な事項（ ） |  |  |  |  | □同左 □その他（ ） |  |  |  |
|  |  | 方法 | 巡回回数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 巡回人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 遠隔移報方式 | 範囲 | □消防・防災設備等の遠隔監視・操作業務 |  |  |  |  | □同左 |  |  |  |
|  |  |  | □火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 |  |  |  |  | □同左 |  |  |  |
|  |  |  | □火災 |  | □地震 |  | □その他( ) | □同左 |  | □同左 | □同左 |
|  |  |  | □初期消火 □通報連絡 |  | □避難誘導 □その他( |  | □救出・応急救護 ) | □同左 □同左 |  | □同左 □同左 | □同左 |
|  |  |  | □その他防火上必要な事項（ ） |  |  |  |  | - その他（ ） |  |  |  |
|  |  | 方法 | 現場確認要員の待機場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 到着所要時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（備考）「受託者の行う防火管理業務の範囲」については、該当する項目の□に✓印を付する。

防火管理業務の委託を行う場合は、「防火管理業務の委託に関する契約書」等の契約内容が分かる書類の写しを添付すること。

別表４             　　　　　　全体の自衛消防組織表

| 自衛消防隊長 |  | 自衛消防隊に対する指揮、命令、監督等を行う。 |
| --- | --- | --- |
| 自衛消防副隊長 |  | 隊長を補佐し、隊長不在時は、その任務を代行する。 |
| 本 部 隊 | 隊長、副隊長を補佐し、各班長が地区隊の各担当を統括する。 |  |
| 地 区 隊 長 | 担当区域の初動措置の指揮体制を図るとともに自衛消防隊長への報告連絡を行う。 |  |

＜本部隊編成表＞

| 指揮班 | 通報連絡班 | 消火班 | 避難誘導班 | 安全防護班 | 救護班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班長 | 班長 | 班長 | 班長 | 班長 | 班長 |

＜地区隊編成表＞

| 担 当 地 区 | 地 区 隊 長 | 担 当 区 分 | 担 当 者 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通報連絡担当 |  |
|  |  | 初期消火担当 |  |
|  |  | 避難誘導担当 |  |
|  |  | 安全防護担当 |  |
|  |  | 応急救護担当 |  |
|  |  | 通報連絡担当 |  |
|  |  | 初期消火担当 |  |
|  |  | 避難誘導担当 |  |
|  |  | 安全防護担当 |  |
|  |  | 応急救護担当 |  |
|  |  | 通報連絡担当 |  |
|  |  | 初期消火担当 |  |
|  |  | 避難誘導担当 |  |
|  |  | 安全防護担当 |  |
|  |  | 応急救護担当 |  |
|  |  | 通報連絡担当 |  |
|  |  | 初期消火担当 |  |
|  |  | 避難誘導担当 |  |
|  |  | 安全防護担当 |  |
|  |  | 応急救護担当 |  |
|  |  | 通報連絡担当 |  |
|  |  | 初期消火担当 |  |
|  |  | 避難誘導担当 |  |
|  |  | 安全防護担当 |  |
|  |  | 応急救護担当 |  |

＜担当任務＞

| 担 当 区 分 |  | 平 常 時 の 任 務 | 警戒宣言発令時の任務 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 揮 班 | - 隊長、副隊長の補佐 - 自衛消防本部の設置 - 地区隊への命令の伝達並びに情報の収集 - 消防隊への情報の提供並びに災害現場への誘導 - その他指揮統制上必要な事項 |  | 情報収集担当として編成する | テレビ、ラジオ等より、情報を収集する。 自衛消防隊長（本部）の指示により、必要な情報を伝達する。 |
| 通報連絡班 通報連絡担当 | - 消防機関への通報及 び通報の確認 - 事業所内への非常放送並びに指示命令の伝達 - 関係者への連絡 |  |  |  |
| 消火班 初期消火担当 | ・ 出火場所へ急行し、消火器等による初期消火 |  | 点検担当として編成する | 担当区域の転倒、落下防止等の安全措置を行う。 |
| 避難誘導班 避難誘導担当 | - 出火時における避難者の誘導 - 負傷者及び逃げ遅れの確認 - 非常口の開放並びに開放の確認と障害物品の除去 |  | 避難誘導担当として編成する | 避難経路の確保をする。 自衛消防隊長（本部）の指揮により、避難誘導を行う。 |
| 安全防護班 安全防護担当 | - 水損防止及び電気、ガス等の安全措置 - 防火戸、防火シャッター等の操作 |  | 点検担当として編成する | 担当区域の転倒、落下防止等の安全措置を行う。 |
| 救護班 応急救護担当 | - 応急救護所の設置 - 負傷者に対する応急処置 - 救急隊との連携、情報提供 |  | 応急救護担当として編成する | 危険箇所の補強、整備を行う。 避難経路の確保をする。 |