注意書。

このページは、視覚障害のあるかたなどで、音声読み上げソフトを使って閲覧されるかたのために、図、ひょう、写真等を控えて作成したページです。省略した図、ひょう、写真、その他の詳細は、所管課へお問合せください。

豊川市立地適正化計画改定（案）、概要版。

令和８年　月、豊川市。

豊川市立地適正化計画について。

立地適正化計画とは。

全国的に今後、急速な人口減少・少子高齢化が予測されており、拡散した市街地のままで人口が減少し低密度化すれば、一定の人口密度に支えられてきた医療・福祉・子育て支援・商業等の都市機能の維持が、将来困難になりかねないことが懸念されています。こうした背景を踏まえ、コンパクトな都市構造の形成に取り組むため、平成26年に都市再生特別措置法が改正され、立地適正化計画制度が創設されました。

計画期間。

立地適正化計画は長期的な展望を見据えながら都市構造の再編を進める必要があるため、令和22年（2040年）を目標年次とします。

人口の将来見通しと市民生活への影響。

ほんしの人口は、今後減少することが予測されています。これに伴う都市の低密度化が想定されます。

少子高齢化も進み、目標年次には人口の1/3が高齢者となると予測されています。

このような状況の中で、今後の市民生活へは以下のような影響が懸念されます。

生活に必要な施設の撤退。

身近な商業施設や医療施設等が撤退し、生活利便性や地域の魅力が低下することが懸念されます。

公共交通の縮小・撤退。

公共交通利用者の減少により、サービスが悪化し、自動車を運転できないかたが外出する機会が減少することが懸念されます。

財政規模の縮小・公共施設の脆弱化。

老朽化する公共施設の建て替えや維持管理に必要な財源が不足し、必要な機能を十分確保できなくなることが懸念されます。

就業機会の減少。

地域経済が失速し、働く場所も少なくなることで、若者世代の流出が懸念されます。

市街地の拡散を抑制するとともに、医療・福祉・子育て支援・商業等の都市機能施設や居住がまとまって立地し、高齢者をはじめとする市民のみなさんが市街地であっても郊外であっても、公共交通のネットワークによりこれらの施設に容易にアクセスできることが理想的です。暮らしやすい安全な都市構造へ移行させ、持続可能な都市経営を目的とするためにコンパクトシティの推進が必要であることから、立地適正化計画を策定しました。

まちづくりの方針。

豊かな歴史・文化的資源や自然環境の保全と活用を図り、豊かに暮らし続けることができる持続可能な都市の実現を目指し、都市の将来像とまちづくりの方針を以下のように定めました。

将来の都市像。

歴史・文化・自然が息づき、ひととまちが輝き続ける持続可能なまち。

まちづくりの方針。

地域の特性に応じた都市機能が配置されたまち。

必要な都市機能への効率的な確保。

主要な鉄道駅周辺への都市機能の配置。

多世代の交流を促進する都市機能の配置。

安全・安心で住み続けられるコンパクトなまち。

生活利便性の高い拠点周辺への人口の集積。

ゆとりある居住地の確保。

自然災害に対し安全な地域への居住の誘導。

誰もが都市機能にアクセスできるまち。

鉄道4路線の高い利便性の維持。

メリハリのある効率的な公共交通体系の形成。

拠点間を連絡する幹線道路ネットワークの形成。

生活道路の安全と快適性の確保。

豊川らしさの発揮による活力とにぎわいのあるまち。

歴史・文化資源等を活用した交流人口の拡大による地域経済の活性化。

市民等が利用する商業機能の拡充。

通勤しやすい居住地の確保。

広域交通を処理する道路ネットワークの確保。

目指すべき都市の骨格構造。

主要な鉄道駅周辺の市街地を拠点として位置づけ、これら拠点を道路や公共交通などの交通ネットワークにより連絡する骨格構造を形成します。

誘導方針。

各まちづくりの方針に対し、都市機能の適正配置や人口密度の維持等に向けた誘導方針を示します。

各地域の既存機能の維持・強化、不足する機能の誘導。

中心拠点と全ての地域拠点に都市機能誘導区域を設定し、各拠点に都市機能施設を適正に誘導する。

利便性の高い地域へのゆるやかな誘導。

拠点の生活利便性を向上させることで、時間をかけ緩やかにコンパクトな都市構造を形成する。

市街化調整区域の居住地においても生活の利便性が大きく低下することがないよう努める。

行政、交通事業者、市民・地域・利用者の協働による効率的な移動手段の確保。

まちづくりと一体となった道づくりを関係者と連携して推進する。

各関係者が協働で責任を持って公共交通を支える。

都市機能と居住地の適正配置による産業振興。

歴史・文化的資源等を保全・活用したまちのにぎわいを維持・拡大する。

事業所や工場が集積する地域では産業振興を進める。

居住誘導区域・都市機能誘導区域の設定。

１、居住誘導区域。

豊川市域（立地適正化計画区域）。

視点１、良好な居住環境の確保に向けた検討により除外する区域（都市計画運用指針に基づく）。

市街化調整区域。地すべり防止区域。急傾斜地崩壊危険区域。土砂災害特別警戒区域。

土砂災害警戒区域。愛知県洪水浸水想定区域図（計画規模）によるしんすいしん3メートル以上のエリア直近の地形地物に囲まれた範囲。愛知県洪水浸水想定区域図（想定最大規模）によるしんすいしん5メートル以上のエリア直近の地形地物に囲まれた範囲（牛久保・正岡地区に限る）。愛知県高潮浸水想定区域図（伊勢湾台風規模、堤防等決壊なし）によるしんすいしん3メートル以上のエリア直近の地形地物に囲まれた範囲。津波災害警戒区域（しんすいしん2メートル以上のエリア直近の地形地物に囲まれた範囲）。工業専用地域。御幸浜地区計画の計画区域。

視点２、その他関連法による除外区域。

陸上自衛隊豊川駐屯地、豊川訓練場及び官舎。

視点３、活力の維持・創出に向けた検討により除外する区域。

工業地域。準工業地域のうち、一団の工業用地及び豊川インターチェンジ。

視点４、公共交通カバー圏域による検討。

除外区域なし。

以上により、居住誘導区域の設定。

注意点、土砂災害特別警戒区域等と重複する箇所は除く。

注意点、視点２、その他関連法による除外区域の規定により除外された箇所において、除外理由が喪失した場合は、誘導区域の設定の考え方に照らし合わせ、誘導区域に含める。

２、都市機能誘導区域。

以下の考え方により、都市機能誘導区域を設定します。

１、居住誘導区域の範囲内で設定します。

２、中心拠点及び地域拠点の中心となる駅から半径800メートルから１㎞の範囲を基本とし、800メートル圏を超えた最初の用途地域境界や道路や河川等の地形地物を境界として設定します。なお、地形地物を境界に設定する場合は、その中心線を定め境界線とします。

３、拠点のにぎわいの創出に向け、駅から半径１㎞にある近隣商業地域や商業地域（日用品の買物をする店舗をはじめ商業等の業務の利便の増進を図るための用途地域）を都市機能誘導区域に設定します。

４、中心市街地として、拠点を形成してきたことから豊川市中心市街地商業等活性化基本計画の計画区域を都市機能誘導区域に設定します。

５、合併前の旧町の中心である支所を含む範囲を都市機能誘導区域に設定します。

６、第一種低層住居専用地域のうち、建蔽率が30％、容積率が50％に指定されている地域は、上記２の範囲内であっても都市機能施設の立地が見込めないことから都市機能誘導区域に設定しないこととします。

PDF形式の資料では、豊川市の居住誘導区域、都市機能誘導区域を図示していますが、ここでは省略します。

３、誘導施設の設定。

都市機能施設の充足状況や分布特性を踏まえ、各都市機能誘導区域の誘導施設を設定します。

誘導施設の区分。

維持・拡充施設、都市機能誘導区域に立地しておりその機能を今後も維持・拡充する施設。

補完施設、都市機能誘導区域外であるが駅の徒歩圏にある施設。

誘致施設、駅の徒歩圏になく新たに都市機能誘導区域に誘致する施設。

補完施設は法令上の誘導施設であり、都市機能誘導区域内への施設立地や移転を促進するものとします。しかし、補完施設が駅の徒歩圏から無くなった場合は、誘致施設とします。

医療施設については、内科、外科、整形外科、小児科、歯科の5つの診療科目を確保するため、都市機能誘導区域に5つの診療科目が立地している場合は維持・拡充施設とし、駅の徒歩圏に立地している場合は補完施設とします。

PDF形式の資料では、誘導施設の区分及び各拠点における充足状況を図示していますが、ここでは省略します。

届出制度について。

都市再生特別措置法の規定により、立地適正化計画区域（豊川市域）における行為等で以下に該当する場合は、市長への届出が義務付けられます。

居住誘導区域外で、一定規模以上の住宅の建築目的の開発や建築、用途変更等の行為を行う場合。

都市機能誘導区域外で、誘導施設を有する建築物の開発行為、誘導施設を有する建築物の新築・改築または用途変更を行う場合。

都市機能誘導区域内で、誘導施設を休止または廃止しようとする場合。

防災指針。

１、防災指針とは。

激甚化、頻発化が著しい自然災害に対応するために、令和2年の都市再生特別措置法改正にて、立地適正化計画に防災指針を位置づけることが規定されました。

防災指針は、居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる防災・減災対策を計画的に実施し、ほんしにおいてコンパクトで安全・快適に生活できるまちづくりを推進することを目的に定めるものです。

本指針では、災害リスクの分析結果をもとに課題を整理し、防災まちづくりに向けた取組み内容や進め方を示します。

2、災害リスクの分析。

ほんしで想定される水災害を対象に、すでに公表されているハザード情報（洪水浸水想定区域等）を用いて、都市が抱える災害リスクの分析を行います。水災害のハザード情報のうち、洪水や高潮のしんすいしんに関しては、想定する降雨の規模（発生頻度）に応じてその範囲と程度が変化するため、計画規模（L1）と想定最大規模（L2）の浸水想定から、災害リスクの分析を行います。

PDF形式の資料では、分析の対象とする災害情報を表で示していますが、ここでは省略します。

3、防災まちづくりの課題。

災害ごとのリスク分析結果から、ほんしの防災上の課題を以下の通り整理します。

１、想定最大規模の洪水が発生した場合、市内中心部をはじめ、居住誘導区域の大半で浸水する可能性があります。

２、市内各河川において、かがん侵食による家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されています。想定最大規模の洪水が発生した場合、家屋の倒壊が発生する可能性があります。

３、山間部の市街化調整区域を中心に、土砂災害による被害が想定されます。音羽地区では、市街化区域内においても土砂災害による被害が想定される地域があります。

４、各水害による浸水や土砂災害が想定される区域には、要配慮者施設や指定避難所が立地しており、災害時に利用できなくなるおそれがあります。

５、みと地区の西側や音羽地区では、浸水に加えかがん侵食、土砂災害による複合的な被害が想定されます。

６、とよがわ、とよがわ放水路流域の広い範囲が、氾濫流による家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されています。想定最大規模の洪水が発生した場合、木造家屋の倒壊が発生する可能性があります。

７、市の沿岸部では、洪水やないすい、高潮、津波といった多様な水害リスクが想定されています。想定最大規模の洪水や高潮が発生した場合、水平避難が困難になるだけでなく、平屋を中心に垂直避難が困難となる建物が多く発生する可能性があります。また、高潮により３日以上孤立する可能性のあるエリアでは、住民の健康被害や生命の危機が懸念されます。

PDF形式の資料では、防災まちづくりの課題位置を図示していますが、ここでは省略します。

4、防災まちづくりの将来像。

ほんしの上位・関連計画における防災・減災に対する考え方も踏まえながら、防災まちづくりの将来像を以下の通り設定します。

災害リスクを最小限に抑え、市民が安心して便利に暮らし続けられるまち。

5、防災まちづくりの取組みと進め方。

防災まちづくりに向けた具体的な取組みについて、実施主体及び取組みスケジュールを以下の通り整理します。

災害リスクを回避する取組み。

災害リスクを踏まえた土地利用の見直し、実施主体、豊川市、計画の見直しと合わせて実施。

災害リスクを踏まえた立地誘導、実施主体、豊川市、継続的に実施。

災害リスクを低減する取組み。

ハード対策。

河川・海岸施設の強化、実施主体、国、愛知県、豊川市、順次実施。

うすい排水機能の強化、実施主体、豊川市、順次実施。

避難路の確保、実施主体、豊川市、順次実施。

ソフト対策。

防災・減災意識の向上、実施主体、愛知県、豊川市、地域住民、事業者、継続的に実施。

避難体制の強化、実施主体、豊川市、地域住民、継続的に実施。

要配慮者に対する支援体制の強化、実施主体、豊川市、事業者、継続的に実施。

情報提供体制の強化、実施主体、国、愛知県、豊川市、事業者、継続的に実施。

ハザードマップ等の作成・周知・啓発、実施主体、豊川市、定期的に見直し。

誘導施策。

居住誘導区域や都市機能誘導区域の付加価値を高めるような、以下の施策を実施します。

１、居住誘導のための施策。

居住誘導区域外における届出制度の運用。

空き家や低未利用地等の適正処理による居住促進。

老朽化した都市計画施設の改修。

新設等住宅取得への支援。

公共交通ネットワークの維持・改善。

使いやすい公共交通環境の形成。

情報提供の充実。

魅力的な居住環境の整備。

街路事業や土地区画整理事業等の都市基盤整備。

公園の魅力向上。

緑が映える良好な景観形成。

誰もが安全・安心に移動できる歩行空間の確保。

公共施設等の更新・統廃合・長寿命化。

立地誘導促進施設協定制度の活用。

２、都市機能誘導のための施策。

都市機能誘導区域外における届出制度の運用。

国等の直接支援策の活用。

国の各種支援制度の活用。

老朽化した都市計画施設の改修。

誘導施設へのアクセス利便性を高める交通空間整備の推進。

中心市街地の活性化の推進。

市内事業者との協働によるにぎわい創出。

既存公共施設の再編。

にぎわいを創出する都市環境の整備。

街路事業や土地区画整理事業等の都市基盤整備。

公園の魅力向上。

緑が映える良好な景観形成。

公共施設等の更新・統廃合・長寿命化。

低未利用土地権利設定等促進計画制度の活用。

進行管理。

ＰＤＣＡサイクルによる進行管理を行い、必要に応じて見直しながら効果的に計画を推進します。

目標値の設定。

ほんしが目指す持続可能な都市となっているか評価するため、以下の指標及び目標値を設定します。

目標値１、居住誘導区域の人口密度。

基準値、1ヘクタールあたり49人（平成22年国勢調査）。

現況値、1ヘクタールあたり52.6人（令和6年）。

目標値（令和22年）、1ヘクタールあたり49人。

目標値2、主要な鉄道駅の1日あたりの乗車人員。

基準値、19,126人（平成26年度）。

現況値、19,462人（令和6年度）。

目標値（令和22年）、20000人。

主要な鉄道駅、各都市機能誘導区域の中心である次の11駅を対象とします。

ＪＲ、豊川駅、三河一宮駅、愛知みと駅、西こざかい駅、こざかい駅。

名鉄、豊川稲荷駅、諏訪ちょう駅、やわた駅、こう駅、名電赤坂駅、伊奈駅。

豊川市立地適正化計画（令和7年度改定版）。

本計画に対するご意見・ご質問等は、豊川市都市整備部都市計画課までご連絡ください。

連絡先、住所、〒442-8601愛知県豊川市諏訪1丁目1番地。

電話、０５３３－８９－２１４７。

ファックス、０５３３－８９－９５７０。

メール、tokei@city.toyokawa.lg.jp。

本書は概要版です。詳細は計画書をご覧ください。