注意書。

このページは、視覚障害のあるかたなどで、音声読み上げソフトを使って閲覧されるかたのために、図、ひょう、写真等を控えて作成したページです。省略した図、ひょう、写真、その他の詳細は、所管課へお問合せください。

豊川市立地適正化計画（令和7年度改定版）。

令和8年　月、豊川市。

目次。

序、計画の概要。

序、１、計画の背景と目的。

序、２、計画の位置づけ。

序、３、計画の範囲。

序、４、計画期間。

１、まちづくりの方針。

１、１、都市の将来像。

１、２、まちづくりの方針。

２、目指すべき都市の骨格構造。

２、１、基本的な考え方。

２、２、都市の骨格構造。

３、誘導方針。

４、居住誘導区域の設定。

４、１、居住誘導区域の設定の考え方。

４、２、居住誘導区域の設定。

５、都市機能誘導区域の設定。

５、１、都市機能誘導区域の設定の考え方。

５、２、都市機能誘導区域の設定。

５、３、誘導施設の設定。

６、誘導施策。

６、１、基本的な考え方。

６、２、居住の誘導のための施策。

６、３、都市機能の誘導のための施策。

７、法に基づく届出制度。

７、１、居住誘導区域外における届出。

７、２、都市機能誘導区域外における届出。

７、３、都市機能誘導区域内における届出。

８、防災指針。

８、１、防災指針とは。

８、２、災害リスクの分析・評価。

８、３、防災まちづくりの課題。

８、４、防災まちづくりの将来像。

８、５、防災まちづくりの取組み方針。

８、６、防災まちづくりに向けた具体的な取組み。

８、７、取組みの進め方と防災まちづくりの目標。

９、計画の推進方法及び目標値の設定。

９、１、計画の推進方法。

９、２、目標値の設定。

本計画書内の統計データについて。

本計画書にて掲載している統計データは、現在の豊川市域を対象としたものです。

平成18年に旧宝飯郡一宮ちょうが豊川市に編入し、その後、平成20年に旧宝飯郡音羽町と旧宝飯郡みと町が、平成22年に旧宝飯郡こざかい町が編入していますが、編入年次前の統計値についても旧１市４町の合計値を掲載しています。

目次（資料編）。

１、都市構造の現状の整理。

１、１、都市形成過程の整理。

１、２、人口・世帯数の動向。

１、３、土地利用の状況。

１、４、公共交通の状況。

１、５、都市機能の分布状況。

１、６、経済活動の状況。

１、７、災害リスクの状況。

１、８、財政状況。

１、９、市民意識調査。

１、10、都市構造の現状の整理。

１、11、他都市との比較評価による課題分析。

２、将来見通しと都市構造上の課題整理。

２、１、人口の将来見通し。

２、２、都市構造の将来見通しの評価。

２、３、都市構造の将来見通しによる課題整理。

３、今後のまちづくりの課題整理。

４、居住誘導区域。

４、１、視点１）良好な居住環境の確保に向けた検討。

４、２、視点２）その他関連法による除外。

４、３、視点３）活力の維持・創出に向けた検討。

４、４、視点４）公共交通のカバー圏域による検討。

５、都市機能誘導区域。

５、１、誘導施設の検討。

５、２、誘導施設の設定。

６、防災指針。

６、１、災害リスクの分析方針。

６、２、災害リスクの分析結果。

７、計画の中間評価。

７、１、中間評価の必要性。

７、２、中間評価の方法。

７、３、中間評価の結果。

参考資料。

策定経緯等。

用語集。

誘導区域の経歴。

序、計画の概要。

序、１、計画の背景と目的。

全国的に今後、急速な人口減少・少子高齢化が予測されており、拡散した市街地のままで人口が減少し低密度化すれば、一定の人口密度に支えられてきた医療・福祉・子育て支援・商業等の生活サービスの提供が、将来困難になりかねない状況にあることが懸念されています。

こうした背景を踏まえ、行政と住民や民間事業者が一体となってコンパクトなまちづくりに取組むため、平成26年の都市再生特別措置法の改正により創設された立地適正化計画制度に基づき、ほんしでは平成28年度に「豊川市立地適正化計画」を策定しました。

その後、国の法改正（「改正都市再生特別措置法」（H30.7施行）、「都市再生特別措置法の一部を改正する法律」（R2.9施行）等）や第３次豊川市都市計画マスタープラン等の関連計画の策定・改定等により、令和２年度に本計画の見直しを行いました。また、令和6年度から都市構造上の課題分析や、計画策定後の取組状況等に関する中間評価を行った結果、ほんしが抱える課題の傾向に大きな変化は見られませんでした。そのため、まちづくりの方針や目指すべき都市の骨格構造等については、前回改定時の内容を踏襲していますが、関連計画の改定等により見直しが必要な箇所については適宜内容の修正を図っています。

また、「都市再生特別措置法の一部を改正する法律」の改正に伴い立地適正化計画に「防災指針」を定めることとなりました。そこで各種ハザードの分析を行うとともに居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる都市の防災機能の確保に向け、防災指針の策定を行いました。

立地適正化計画の概要。

立地適正化計画は、都市全体の観点から、居住機能や医療・福祉等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープランとして作成するものです。

誘導した都市機能等拠点間を結ぶ公共交通サービスの充実や公共交通沿線へ居住を誘導する等、公共交通と居住、公共交通と都市機能の配置を一体として考えます。

立地適正化計画では、「立地適正化計画の区域」と「住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針」を定めるとともに、住民の居住を誘導する「居住誘導区域」と都市機能増進施設の立地を誘導する「都市機能誘導区域」、「都市機能増進施設（誘導施設）」を定めます。また、居住の誘導及び都市機能増進施設の立地を誘導するために「市町村が講ずべき施策（誘導施策）」を定めます。

序、２、計画の位置づけ。

立地適正化計画は都市計画マスタープランの高度化版であり、都市再生特別措置法に基づき、医療・福祉等の都市機能や居住の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープランとして策定するものです。

このため、ほんしのまちづくりの指針である「総合計画」や、愛知県が広域的な視点から定める「東三河振興ビジョン」や「東三河都市計画区域マスタープラン」に即するとともに、関連分野の計画との連携が求められます。

序、３、計画の範囲。

ほんしでは、市全域が都市計画区域内であり、市が一体となって今後も持続可能な都市を形成するための計画とするため、立地適正化計画の範囲は、ほんし全域とします。

序、４、計画期間。

立地適正化計画は長期的な展望を見据えながら都市構造の再編を進める必要があるため、令和22年（2040年）を目標年次とします。

１、まちづくりの方針。

１、１、都市の将来像。

立地適正化計画は、都市計画マスタープランの高度化版として位置づけられます。そのため、豊かな歴史・文化と自然環境を次世代に継承し、安全で快適で活気あるにぎやかなまちを実現するため、立地適正化計画において目指す都市の将来像は、都市計画マスタープランを踏襲し「歴史・文化・自然が息づき　人とまちが輝き続ける持続可能なまち」と定めます。

都市の将来像の実現に向け、立地適正化計画では、都市機能の集約や居住の誘導、拠点との交通ネットワークの充実により都市経営の効率化に努めながら、市民一人ひとりが暮らしやすさを実感でき、生涯にわたり住み続けたくなるようなまちづくりを進めます。また、地域の特色を生かした多様な産業の育成・強化や男女が共に子育てと仕事が両立できる子育て環境の整備、拠点の活性化等により、まちの活力とにぎわいを創出し都市の魅力を高めていきます。

都市の将来像。

歴史・文化・自然が息づき 人とまちが輝き続ける持続可能なまち。

１、２、まちづくりの方針。

都市の将来像の実現に向け、「都市機能の集約」「居住の誘導」「拠点との交通ネットワークの充実」「活力とにぎわいの創出」の４つのまちづくりの柱に対応するためのまちづくりの方針を示します。

都市機能の集約に向けた方針。

地域の特性に応じた都市機能が配置されたまち。

人口減少、少子高齢化により機能低下が想定される都市機能がある中で、将来にわたり必要な機能を維持し、自動車を使わずに誰もが利用できるよう、鉄道の利便性を活かし、主要な鉄道駅周辺へ必要な都市機能を配置します。

市域を横断する名鉄豊川線や姫街道沿線の拠点周辺では、市外や市内各所からアクセスしやすい立地特性を活かし、全ての市民の生活を支え、多世代の交流を促進する都市機能を配置します。

後背地に豊かな自然が広がる拠点では、将来にわたり住民の交流や豊かな定住環境を支えることができるよう、周辺拠点との連携による機能補完も含め、必要な都市機能を効率的に確保します。

居住の誘導に向けた方針。

安全・安心で住み続けられるコンパクトなまち。

人口減少の社会情勢下において生活サービスが持続的に確保された快適な生活環境を維持・確保できるよう、都市機能が集積した生活利便性の高い拠点周辺の市街地に人口が集積したコンパクトなまちを形成します。

豊かな自然に囲まれた特性を活かし、多様な都市機能が集積した利便性の高い地域での居住地とあわせ、豊かな自然に囲まれた地域でのゆとりある居住地を確保し、市民等の多様な居住意向に対して市内で居住地の選択が可能なまちを形成します。

土砂災害等の自然災害に対し安全な地域への居住を誘導します。

拠点との交通ネットワークの充実に向けた方針。

誰もが都市機能にアクセスできるまち。

都市間を連絡しほんしの公共交通軸を形成する鉄道４路線について、関係機関と調整しながら高い利便性を維持していきます。

都市機能の集約や居住の誘導を促進しながら、自動車を利用できない人も含めた市民の移動手段を確保するため、地域のニーズや需要に即したメリハリのある効率的な公共交通体系を形成します。

都市活動を支え市民交流を円滑化するため、拠点間を連絡する幹線道路ネットワークを形成するとともに、生活道路の安全と快適性を確保します。

鉄道駅やバス停といった交通結節点と都市施設間において、誰もが安全・快適に移動できる交通環境を確保します。

活力とにぎわいの創出に向けた方針。

豊川らしさの発揮による活力とにぎわいのあるまち。

豊川稲荷等のほんしならではの歴史・文化資源等を活用し多くの来訪者を呼び込むとともに、市民等が利用する商業機能・公共施設等を拡充させ、市内外からの交流人口の拡大により雇用機会を創出することで地域経済の活性化を図ります。

既存産業の活性化とあわせ、工業系用途地域が拠点に近接する特性を活かし、通勤しやすい居住地を確保します。

都市間を連絡する公共交通の利便性を維持するとともに、広域交通を処理する利便性の高い幹線道路ネットワークを関係者と協働で確保し、多様な交通手段により移動可能な広域交通環境を形成します。

２、目指すべき都市の骨格構造。

２、１、基本的な考え方。

立地適正化計画が目指すべき都市構造は、市街地が広がる地域と自然環境に囲まれた地域がそれぞれの個性を発揮できるよう、第７次豊川市総合計画に示された都市構造と同様に、主要な鉄道駅周辺の市街地を拠点として位置づけ、都市機能の集約を図ります。

また、効率的にこれら拠点を連絡するため、周辺都市や各拠点を結ぶ道路や公共交通等の骨格軸から身近な移動を支える移動手段まで階層性のある交通ネットワークを形成します。

これらの拠点及びネットワークの確保により拠点間の連携・補完を図りながら、ほんしが一体となって「歴史・文化・自然が息づき 人とまちが輝き続ける持続可能なまち」を目指します。

２、２、都市の骨格構造。

都市の骨格構造として、上位関連計画の位置づけや鉄道駅周辺の現状等を踏まえながら、以下の拠点と交通軸（道路軸、公共交通軸）を配置します。

拠点。

中心拠点。

行政機関や公共施設、商業等の都市機能が特に集積し、ほんしの中心に位置づける地域。

市内を貫く都市計画道路姫街道線を軸として、東西の拠点である豊川地区、諏訪地区と、それらを結ぶ中央通地区の３地区を一体的に捉えた中心市街地。

地域拠点。

公共施設や商業等の地域の特性に応じた都市機能が集積し、各地区の暮らしの中心に位置づける地域。

やわた地区、やわた駅周辺。

こう地区、こう駅周辺。

一宮地区、三河一宮駅周辺。

音羽地区、名電赤坂駅周辺。

みと地区、愛知みと駅周辺。

こざかい地区、伊奈駅、西こざかい駅、こざかい駅周辺。

道路軸。

広域幹線軸。

隣接都市との連続性を持ち、市域を跨ぐ広域的な通過交通を分担し、下位路線への不要な交通の進入を軽減し、多量の道路交通を処理する道路。

東名高速道路。

都市計画道路国道１号線。

都市計画道路めいほう道路(国道23号バイパス)。

都市計画道路前芝豊川線(国道151号･国道247号)。

新東名高速道路。

都市計画道路めいほう線(国道247号)。

都市計画道路豊川しんしろ線(国道151号バイパス)。

都市計画道路東三河環状線。

地域幹線軸。

隣接する都市間を連絡し、都市間の交流を促進する連携軸となる道路。

市内の各拠点間を連絡し、拠点・地域間の交流を促進する連携軸となる道路。

交流人口を創出し、まちのにぎわいを高める都市軸となる道路。

生活圏の外郭を形成し、生活圏への不要な通過交通の流入を排除するとともに良好な住環境を形成する道路。

都市計画道路姫街道線。

都市計画道路豊橋豊川線。

都市計画道路なかどおり線。

都市計画道路しのづか野口線等。

公共交通軸。

広域公共交通軸。

市内と市外及び拠点間を結ぶ路線で、広域的な移動の役割を担う路線（広域路線）。

ＪＲ東海道本線・飯田線。

名鉄名古屋本線・豊川線。

とよてつバスしんほう線・豊川線。

基幹公共交通軸。

地域の拠点を相互に連絡する役割を担い、市内の交通けっせつてんと主要施設を結ぶほか、広域路線への接続を担うバス路線（基幹路線）。

豊川市コミュニティバス。

ゆうあいの里やわた線、ちぎり三上線、こざかい線、一宮線、音羽線、みと線。

地域公共交通軸。小中学校区のエリア程度の地域内を運行し、広域路線や基幹路線の交通けっせつてんへの接続を担うバス路線（地域路線）。

豊川市コミュニティバス。

音羽地区地域路線（つつじバス）、みと地区地域路線（ハートフル号）、一宮地区地域路線（ほんぐう線のんほい号）、ごゆ地区地域路線（ごゆりんバス）。

３、誘導方針。

ほんしの各地域でみられる人口特性と都市機能の立地特性等から、各まちづくりの方針に対し、都市機能の適正配置や人口密度の維持等に向けた誘導方針を示します。

誘導方針１、都市機能の誘導。

各地域の既存機能の維持・強化、不足する機能の誘導。

人口減少、少子高齢化により将来的に機能の維持が困難となる都市機能がある中で、市全体が持続的に発展できるよう、中心拠点と全ての地域拠点に都市機能誘導区域を設定し、各拠点に都市機能施設を適正に誘導します。なお、区域内への誘導は、施設の新設時・たてかえじにおいて行い、ゆるやかに機能の集約化を推進します。

拠点別の誘導方針。

中心拠点。

ほんしの魅力ある生活環境の確保や、活力とにぎわいの向上をけん引する拠点を形成するため、市内外からの交流人口の拡大と、地域経済の活性化に資する都市機能等を誘導します。

地域拠点。

各拠点とそのこうはいちの居住者の生活利便性を維持するための都市機能を誘導します。また、市全体の都市機能の配置を踏まえながら、必要な都市機能を誘導します。

誘導方針２、居住の誘導。

利便性の高い地域へのゆるやかな誘導。

拠点周辺への都市機能の集約やアクセス環境の改善等により、拠点の生活利便性を向上させることで、市内外から利便性が確保された地域への居住を促進し、時間をかけ緩やかにコンパクトな都市構造が形成されることを目指します。

なお、市街化調整区域の居住地においても多くの人が生活していることから、これまで引き継がれてきた豊かな自然と調和した生活環境を維持するため、地域のニーズ等を踏まえながら生活の利便性が大きく低下することがないよう努めます。

拠点周辺への都市機能の集約について。

人口減少下においても郊外部を含む市民のみなさんの暮らしを守るため、少なくとも市民が集まりやすい拠点において都市機能を維持・確保することで暮らしやすさを維持するものです。今ある都市機能施設について、強制的に移転を行うものではありません。

市内外から利便性が確保された地域への居住の促進について。

人口減少下において都市機能を維持・確保するには、利用者を確保する必要があるため、拠点周辺の利便性の高い居住地に居住を促進しますが、様々な市民のみなさんの居住意向がある中で、拠点周辺だけにしか住んではいけないという方針を示したものではありません。

誘導方針３、拠点との交通ネットワークの充実。

行政、交通事業者、市民・地域・利用者の協働による効率的な移動手段の確保。

拠点相互のアクセスの充実と生活圏への不要な通過交通の排除を図るための幹線道路ネットワークを各道路管理者と協働で整備するとともに、地域特性やニーズに配慮し、まちづくりと一体となった道づくりを関係者と連携して推進します。

持続可能な公共交通ネットワークの構築に向け、各関係者の役割分担を明確化し、適正な費用負担を含めそれぞれが協働で責任を持って公共交通を支えます。地域にとって必要な路線は、地域組織を立ち上げる等、地域が主体的に運行確保についての取組みを行い、行政はこれらの取組みを積極的に支援します。

誘導方針４、活力とにぎわいの創出。

都市機能と居住地の適正配置による産業振興。

歴史・文化的資源等を保全・活用したまちのにぎわいを維持・拡大できるように留意し、都市機能と居住の誘導を進めます。

事業所や工場が集積する地域では産業振興を進め、周辺地域での居住を確保するとともに、事業所や工場を発着する各種交通を安全かつ円滑に処理できる交通軸を形成します。

４、居住誘導区域の設定。

４、１、居住誘導区域の設定の考え方。

１、都市計画運用指針における基本的な考え方。

居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、医療、福祉、子育て支援、商業等の都市機能施設やコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。

本計画を活用して居住の誘導等を行う際には、市町村内の主要な中心部のみに誘導しようとするのではなく、市町村合併の経緯や市街地形成の歴史的背景等も踏まえ、合併前の旧町村の中心部等の生活拠点も含めて誘導することが望まれます。また、農業等の従事者が旧来の集落に居住し続けることも当然であり、全ての人を居住誘導区域に誘導することを目指すものではありません。

２、ほんしにおける基本的な考え方。

全国的に生活利便性が高い市街地で人口減少が生じており、都市機能を将来にわたり確保するには利用圏域の人口密度を維持することが必要です。

ほんしでは、都市機能施設が市内各所に立地し、特に工業専用地域を除く市街化区域ではおおむね全域で医療、福祉、商業、公共施設、公共交通のいずれかの都市機能施設に徒歩でアクセスできるほか、鉄道沿線市街地等において広く土地区画整理事業が施行され、道路・公園等の都市基盤がバランスよく配置された良好な住宅地が形成されています。

また、就業者数が多い製造業等を軸に産業振興が求められるほんしでは、新たな雇用創出に伴う転入者に対し、生活利便性が高い市街地への居住を誘導することも重要になっています。

そこで、時間をかけ緩やかにコンパクトな都市構造を目指すにあたり、居住地選択の一つの判断基準として居住誘導区域を設定し、新たな居住者を適切に誘導することで都市機能の確保に必要な人口密度を維持します。

なお、「２、目指すべき都市の骨格構造」において位置づけた拠点周辺への居住を促進しますが、市民のみなさんの様々な居住意向がある中で、拠点周辺だけにしか住んではいけないという方針を示したものではありません。

ほんしにおける居住誘導区域の考え方のまとめ。

市街化調整区域内の居住者を含めた市民の生活利便性やコミュニティが持続できるよう都市機能を確保するために人口密度を維持する区域。

工業系用途地域が中心拠点や地域拠点に近接するほんしの特性を、持続可能な都市を形成する上での強みとして捉えた、既存及び新規産業の活性化と調和する区域。

３、居住誘導区域の設定方法。

ほんしの居住誘導区域は、災害に対する安全で良好な居住環境を確保しながら、ほんしにおける居住誘導区域の考え方を踏まえた区域を設定します。

視点１、良好な居住環境の確保に向けた検討。

居住地の整備に係る法定な位置づけや災害に対する安全確保等、居住地としての基本的な機能を備えた地域を、都市計画運用指針に基づき検討します。

視点２、その他関連法による除外。

ほんしには自衛隊関連法に位置づけられた陸上自衛隊豊川駐屯地が立地しており、陸上自衛隊豊川駐屯地と関連する施設の敷地を居住誘導区域から除外します。

視点３、活力の維持・創出に向けた検討。

工業の利便を増進するための工業地域と準工業地域を対象として、既存の工場や事業所を維持しながら、ほんしのさらなる産業振興を図るため居住誘導区域から除外する区域を検討します。

視点４、公共交通カバー圏域による検討。

視点１から視点３により設定した居住誘導区域案のうち、公共交通のカバー圏域外の地域を対象として、居住誘導区域として位置づけ、今後も人口密度や都市機能を維持していくべき地域かどうか検討します。

４、２、居住誘導区域の設定。

１、居住誘導区域の設定手順。

居住誘導区域の設定方法に示した視点ごとに、居住誘導区域の具体的な設定手順を設定します。

居住誘導区域の設定方法。

視点１、良好な居住環境の確保に向けた検討。

ステップ１、居住誘導区域に含まないこととされている区域の除外。

市街化調整区域の除外。

土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域の除外。

ステップ２、原則として居住誘導区域に含まないこととすべきである区域の除外。

津波災害特別警戒区域（しんすいしん２メートル以上の区域）の除外。

ステップ３、居住を誘導することが適当でないと判断される場合は、原則として、居住誘導区域に含まないこととすべき区域の除外。

土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域（しんすいしん2メートル以上の区域）の除外。

愛知県洪水浸水想定区域図（計画規模）によるしんすいしん3メートル以上のエリアを囲む地形地物により除外。

愛知県洪水浸水想定区域図（想定最大規模）によるしんすいしん5メートル以上のエリアを囲む地形地物により除外（牛久保・正岡地区に限る）。

愛知県高潮浸水想定区域図（伊勢湾台風規模、堤防等決壊なし）によるしんすいしん3メートル以上のエリアを囲む地形地物により除外。

ステップ４、居住誘導区域に含めることについて慎重に判断を行うことが望ましい区域の除外。

工業専用地域・御幸浜地区計画の計画区域。

視点２、その他関連法による除外。

自衛隊関連法に位置づけられた駐屯地と関連する区域の除外。

陸上自衛隊豊川駐屯地、豊川訓練場・官舎。

視点３、活力の維持・創出に向けた検討。

ステップ１、一団の工業用地の抽出。

令和５年度都市計画基礎調査の現況土地利用において、1ヘクタール以上の工業系土地利用を抽出。

ステップ２、ほんしの産業振興に資する公共公益施設の抽出。

東名高速道路豊川インターチェンジを抽出。

ステップ３、ステップ①、②の区域に対し、付帯施設の整備状況や土地利用の一体性、将来土地利用等を踏まえ、地形地物等による除外区域の設定。

視点４、公共交通カバー圏域による検討。

公共交通カバー圏域に含まれない一団の居住誘導区域を除外。

人口密度が一定規模確保されていない地域で、低未利用地が多く都市的な土地利用として活用されていない地域の除外。

本規定により除外する区域なし。

居住誘導区域設定。

ただし、居住誘導区域の設定後においても、以下の規定により適切な見直しを図ります。

規定１、災害の発生のおそれのある区域の取扱いについて。

視点１のステップ１で設定した土砂災害特別警戒区域等が変更となり重複する箇所は除く。

規定２、陸上自衛隊豊川駐屯地関連施設の取扱いについて。

自衛隊関連法に位置づけられた駐屯地と関連する区域の除外で除外された箇所において、国有地の売却等により除外理由が喪失した時点で、誘導区域の設定の考え方に照らし合わせ、誘導区域に含める。

PDF形式の資料では、居住誘導区域を図示していますが、ここでは省略します。

５、都市機能誘導区域の設定。

５、１、都市機能誘導区域の設定の考え方。

１、都市計画運用指針における基本的な考え方。

都市機能誘導区域は、居住誘導区域内において設定されるものであり、医療、福祉、子育て支援、商業等の都市機能施設を都市の骨格構造上の拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域です。

医療、福祉、子育て支援、商業といった都市機能施設の立地に焦点が当てられる中では、これらの施設を適切に誘導・配置することが重要となります。このような観点から設けられた都市機能誘導区域は、具体的なエリアと誘導したい機能、当該エリア内において講じられる支援措置を事前明示し、当該エリア内の具体的な場所は問わずに、都市機能施設の誘導を図るものです。

また、都市機能誘導区域の規模は、一定程度の都市機能施設が充実している範囲で、かつ、徒歩や自転車等により容易に移動できる範囲で定めることが考えられます。

２、ほんしにおける基本的な考え方。

人口減少・少子高齢化が進行する中で、都市の将来像である「歴史・文化・自然が息づき　人とまちが輝き続ける持続可能なまち」を実現するためには、地域の特性に応じた都市機能施設を適切に配置することで、各地域の生活利便性を確保するとともに、新たな交流人口を創出し、都市の活力を拡大することが必要です。また、自動車を使わずに誰もが都市機能施設を利用できるよう、公共交通や徒歩で移動できる位置に都市機能施設を確保することが重要です。

このため、ほんしでは、「３、誘導方針」に定めたとおり、「２、目指すべき都市の骨格構造」における中心拠点と全ての地域拠点に都市機能誘導区域を設定し、各拠点に都市機能施設を維持・誘導します。

なお、今ある都市機能施設について強制的に移転を行うものではなく、人口減少・少子高齢化が進行する中であっても郊外部を含む市民の暮らしやにぎわいのある都市を守るため、少なくとも周辺からの公共交通によるアクセス利便性が高い拠点において都市機能施設を維持・誘導するものです。

ほんしにおける都市機能誘導区域の考え方のまとめ。

都市機能施設が集積し交通利便性の高い中心拠点、地域拠点において、市全体の生活利便性や地域コミュニティ、にぎわいを持続的に確保するために「維持」「誘導」する都市機能施設と実施する施策を明確化する区域。

３、都市機能誘導区域の設定方法。

ほんしの都市機能誘導区域は、人口減少・少子高齢化が進行する中であっても市全体の生活利便性や地域コミュニティ、にぎわいを持続的に確保するとともに、主要な鉄道駅から徒歩や自転車等により移動できる範囲として以下のとおり設定します。

都市機能誘導区域の設定方法。

１、居住誘導区域の範囲内で設定します。

２、中心拠点及び地域拠点の中心となる駅から半径800メートルから１キロメートル（注釈いち）の範囲を基本とし、800メートル圏を超えた最初の用途地域境界や道路や河川等の地形地物を境界として設定します。なお、地形地物を境界に設定する場合は、その中心線を定め境界線とします。

３、拠点のにぎわいの創出に向け、駅から半径１キロメートルにある近隣商業地域や商業地域（日用品の買物をする店舗をはじめ商業等の業務の利便の増進を図るための用途地域）を都市機能誘導区域に設定します。

４、中心市街地として拠点を形成してきたことから豊川市中心市街地商業等活性化基本計画の計画区域を都市機能誘導区域に設定します。

５、合併前の旧町の中心である支所を含む範囲を都市機能誘導区域に設定します。

６、第一種低層住居専用地域のうち、建蔽率が30パーセント、容積率が50パーセントに指定されている地域は、上記２の範囲内であっても都市機能施設の立地が見込めないことから都市機能誘導区域に設定しないこととします。

注釈いち、駅からの距離は、改札口からの直線距離とします。改札口が複数ある駅は、各改札口の中央の点からの直線距離とします。

５、２、都市機能誘導区域の設定。

ほんしにおける都市機能誘導区域を下図のとおり設定します。

中心拠点（豊川地区、中央通地区、諏訪地区）、面積466ヘクタール。

地域拠点やわた地区、面積143ヘクタール。

地域拠点こう地区、面積204ヘクタール。

地域拠点一宮地区、面積106ヘクタール。

地域拠点音羽地区、面積51ヘクタール。

地域拠点みと地区、面積122ヘクタール。

地域拠点こざかい地区、面積238ヘクタール。

PDF形式の資料では、都市機能誘導区域を図示していますが、ここでは省略します。

５、３、誘導施設の設定。

１、都市計画運用指針等における基本的な考え方。

誘導施設は都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき都市機能施設を設定するものとなりますが、具体の整備計画のある施設を設定するほか、必要な施設を定めることが望ましいものです。また、誘導施設が都市機能誘導区域外に転出してしまう恐れがある場合には、必要に応じて誘導施設として定めることも考えられます。

誘導施設としては、居住者の共同の福祉や利便の向上を図るという観点から。

病院や診療所等の医療施設、デイサービスセンター等の社会福祉施設、小規模多機能型居宅介護事業所、地域包括支援センターその他の高齢化の中で必要性の高まる施設。

子育て世代にとって居住場所を決める際の重要な要素となる幼稚園や保育所等の子育て支援施設、小学校等の教育施設。

集客力がありまちのにぎわいを生み出す図書館、博物館等の文化施設や商業施設。

行政サービスの窓口機能を有する市役所支所等の行政施設。

等を定めることが考えられます。

２、都市計画マスタープランにおける各拠点のイメージ。

都市計画マスタープランにおいて、中心拠点と地域拠点の位置づけが以下のとおり示されています。

都市計画マスタープランにおける拠点の位置づけ（概要）。

中心拠点（豊川地区、中央通地区、諏訪地区）。

市域全域及び広域からのアクセス利便性に優れ、既に都市機能が多数立地しており、市の政策からも将来に渡ってほんしの中心にふさわしい拠点。

市内外からの利用を想定する広域的な都市機能の維持・誘導及び既存商業機能の振興・活性化や土地利用の共同化・高度化を促進し、人口集積を図ります。また、豊川稲荷などの歴史・文化的資源、スポーツイベント、まちづくり団体などと連携した豊川公園の利活用、都市計画道路前田豊川線の２車線化、豊川稲荷周辺の回遊性向上・歩行空間の高質化、良好な商業地や住宅地の形成により、魅力を高め、多様な交流づくりを推進することで、にぎわいづくりを進める。

地域拠点やわた地区。

日常生活に必要な都市機能に加え、既存の市民病院や大型商業施設を核にアクセス道路整備や周辺渋滞対策などを進めてきた拠点。

医療、福祉、公共施設、商業、住宅などの多様な都市機能の集積を高め、交流人口の拡大や雇用の創出、中心拠点と一体となった交流によるにぎわいづくりを進める。

地域拠点こう地区。

名古屋、豊橋方面への玄関口であり、公共交通の利便性に優れ、日常生活に必要な商業、医療等の都市機能が多く立地している拠点。

充実した施設と交通結節機能を活かしつつ、良好な住宅地の形成を進めるとともに、周辺に多く立地する歴史・文化的資源を活かしながら中心拠点及びやわた地区と一体となって、多様な交流づくりを進める。

地域拠点一宮地区。

幹線道路沿道における都市機能の集積を活かし、生活利便性の維持・向上を図るとともに、周辺に分布する豊かな自然や良好な住環境を維持するとともに、鉄道、路線バス、コミュニティバスが確保された交通利便性を活かしたにぎわいづくりを進める拠点。

一宮庁舎周辺の施設再編により支所機能とともに、一宮地区の地域交流機能等をあわせもつ一宮地域交流会館（仮称）やJR三河一宮駅ロータリーの整備を進める。

地域拠点音羽地区。

日常生活に必要な商業、医療等の都市機能の誘導を図るとともに、隣接する拠点との連携により、都市機能を確保するとともに、周辺に多く立地する歴史・文化的資源や豊かな自然を活かしたにぎわいづくりを進める拠点。

地域拠点みと地区。

日常生活に必要な商業、医療等の都市機能の誘導を図るとともに、隣接する拠点との連携により、都市機能を確保するとともに、JR愛知みと駅のきょうじょう駅化や自由通路などの整備を進め、利便性や安全性の向上、住環境の改善を進めることで、にぎわいづくりを進める拠点。

地域拠点こざかい地区。

日常生活に必要な商業、医療等の都市機能が多く立地していることから、充実した施設と鉄道３駅に近接する交通利便性を活かした住環境の改善を進めとともに、こざかいきふうかんを活かしたにぎわいづくりを進める拠点。

３、ほんしに必要な都市機能施設の考え方。

１、ほんしの現状を踏まえた必要な施設分類。

地区別人口の将来見通しと、高齢者人口、年少人口、生産年齢人口の将来見通しをみますと、市街化区域のおおむね全域で、人口減少・少子高齢化が進行している状況です。

高齢者人口については、平成22年では高齢者人口密度が１ヘクタールあたり10人以上の地域は諏訪ちょう駅や豊川駅、こざかい駅周辺等の駅周辺や既成市街地のみとなっていますが、2040年（令和22年）には、市街化区域ほぼ全域で高齢者人口密度１ヘクタールあたり10人以上となる見通しとなっています。

年少人口については、平成22年では諏訪ちょう駅南側や豊川市役所周辺等で１ヘクタールあたり10人以上となっており、市街化区域では１ヘクタールあたり６人以上が主体となっていましたが、2040年（令和22年）には、市街化区域の多くの地域で１ヘクタールあたり６から８人と密度が低下する見通しとなっています。生産年齢人口についても、ほとんどの地域で密度の低下がみられます。

このため、持続可能な都市の形成に向け、人口の動向を踏まえながら、定住人口・交流人口を確保するため、ほんしに備わっている以下の都市機能施設について維持・拡充を図ります。

都市機能施設の利用圏域の視点からの分類。

ほんしで安心して健康に住み続けられるよう、高齢者や障害のある人をはじめ、すべての市民の「安心でき健やかな生活を支える基盤となる施設」。

市の活力を支える生産年齢世代が安心して働き、子育てするための「子育て世代のための施設」。

市内外からの交流を促進するとともに地域経済を活性化する「まちのにぎわいを生み出す施設」。

市民の交流の場となり市民生活を支える基盤となる「行政施設」。

２、利用圏域からの機能分類。

効率的・効果的な施設配置を推進するためには、各施設が有する生活サービスの種類に加え、各施設の利用圏域や規模を踏まえた配置を検討する必要があります。このため、既存施設の機能等を踏まえながら、必要な都市機能施設を以下の３段階に区分します。

都市機能施設の利用圏域の視点からの分類。

基幹的生活機能。

市内外からの利用を想定する広域的な施設であり、市街地ににぎわい等をもたらすためにも必要な施設。

地域生活機能。

市内複数箇所に立地し、各生活圏の都市機能を確保する上で中心となる施設。

最寄り生活機能。

居住地の身近な位置に立地し、日常的な利用が想定される施設。

３、ほんしにおいて維持・拡充する都市機能施設。

これまでの考え方や、既存施設の立地状況を踏まえ、ほんしにおいて維持・拡充すべき都市機能施設を以下のとおり整理します。

PDF形式の資料では、ほんしに必要な都市機能施設を図示していますが、ここでは省略します。

４、誘導施設の設定。

１、誘導施設の設定の考え方。

都市機能誘導区域別の誘導施設の設定の考え方を踏まえ、次の施設を誘導施設に設定します。

誘導施設。

医療施設（内科、外科、整形外科、小児科、歯科の５つの診療科目）。

保健センター。

通所・訪問系高齢者施設。

通所・訪問系障害者福祉施設。

子育て支援センター。

通所・訪問系障害児福祉施設。

児童館。

幼稚園、保育所等。

中学校。

小学校。

図書館。

生涯学習センター。

大規模小売店舗（1,000平方メートル以上）。

市役所。

支所。

誘導施設の位置づけがない都市機能施設の扱いについて。

地域包括支援センター。

個別の高齢者福祉施設（通所系・訪問系高齢者施設）の活動を統括する施設ですが、ほんしを４つの生活圏域に区分し、各生活圏域に１施設ずつ高齢者相談センターが配置され機能分担しています。豊川市高齢者福祉計画では、圏域の設定は、現時点でバランスがとれており、引き続き４つの生活圏域とすることが記載されています。このため、現状の施設配置を今後も維持することとします。

文化会館。

公共施設適正配置計画において、それぞれのホールの特徴や重複する機能等について新文化会館へ集約する機能を検討し、総量縮減を図るとされています。現状では既存ストックを活用した再編を推進するとともに、施設の新設の際は、特に地域拠点の時間消費型のにぎわい創出施設として立地することを検討します。

市民館、集会所。

公的な交流施設として、市内各所に立地し充足していると想定されるため、誘導施設とは位置づけず、他の公共施設と同様に既存ストックを活用した再編を推進することとします。

銀行、郵便局等。

市内各所に有人施設やＡＴＭがあり、充足していると想定されるため、誘導施設には位置づけないものとします。

小規模なスーパー等。

身近にかつ手軽に、地域でサービスを受けることができるような施設として、居住地周辺への配置を想定します。

６、誘導施策。

６、１、基本的な考え方。

ほんしにおいて、持続的に発展するコンパクトな都市を形成するためには、誘導区域の付加価値を高め、居住誘導区域や都市機能誘導区域へ居住や都市機能の立地をゆるやかに促進することが重要です。このため、ほんしでは、快適な都市空間の整備や民間活力等による誘導施設整備の促進等、生活の場や働く場、交流の場として、居住誘導区域や都市機能誘導区域の魅力を高めるための取組みを推進します。また、市内各所から各都市機能誘導区域へアクセスできる交通体系を確保することで、都市機能の利便性の増進を図り、その効果を市全域へ波及させることを目指します。

また、持続的に発展する都市を形成するには、新たな定住人口や交流人口を確保する必要があります。このため、ほんしでは、市内における産業振興や鉄道の利便性を活かした生活環境の維持・拡充と併せ、市外からの転入希望者を対象とした取組みを実施し、定住人口の確保を図るとともに、豊川稲荷等のほんしならではの歴史・文化資源等を活用しながら交流人口の確保に向けた取組みも実施します。

なお、高齢者の増加が予測され、様々な市民のみなさんの居住意向がある中では、居住や都市機能の誘導のための施策を推進する一方で、住み慣れた自宅等における生活の利便性を大きく低下させないための取組みも重要です。このため、医療・介護・生活支援・住まいを切れ目なく一体的に提供する地域包括ケアシステムの推進や、地域における子育て支援サービスの充実等を併せて実施し、市民一人ひとりが暮らしやすさを実感でき、生涯にわたり住み続けたくなるようなまちづくりを進めます。

６、２、居住の誘導のための施策。

１、居住誘導区域外における届出制度の運用。

立地適正化計画に基づく届出制度を活用し、居住誘導区域内への住宅立地を促進します。また、より安心して生活していただけるよう、届出をした者に対して、本計画の位置づけや施策に関する情報提供等を積極的に行います。

２、空き家や低未利用地等の適正処理による居住促進。

空き家の増加による居住環境の悪化を抑制し、良好な居住環境を確保するため、特定空家への対応を検討するとともに、空き家や低未利用地を活用した居住の可能性を検討します。

空き地・空き家等の低未利用土地の有効利用を促すため、行政のコーディネートを通じて、複数の土地の利用権等の交換・集約、区画再編等により低未利用土地を一体敷地として活用促進を図る「低未利用土地権利設定等促進計画」制度の活用を検討します。

３、老朽化した都市計画施設の改修。

老朽化した都市計画施設については、生活の安全性や利便性の維持・向上のため、計画的な改修を検討します。

４、新設等住宅取得への支援。

人口減少や既成市街地の空洞化に対応するため、他都市より水準の高い生活サービス充足率のさらなる向上や工業振興策による雇用創出等により、市外からの新たな定住者を確保することに加え、市外からの新たな定住者のうち、生活利便性の高い地域での新たな住宅取得者に対し、住宅の取得支援を行います。

５、魅力的な居住環境の整備。

居住地として便利で快適な居住空間を確保するため、街路事業や土地区画整理事業等の都市基盤整備を実施します。

既存公園の適切な維持管理や改修・再整備を行うことで公園の魅力向上を図り、居住者の「憩い」、「レクリエーション」、「コミュニケーション」の場の提供を推進します。

居住地では落ち着いた空間を、商業地ではにぎわいを演出する空間の創造をめざし、既存の民有地緑化制度を活用するとともに、新たに景観計画の策定について検討し、ほんしの自然環境を活かした緑が映える良好な景観形成を推進します。

通学路をはじめ、誰もが安全・安心に移動できる歩行空間を確保します。

市民生活等を支える公共施設や道路等の都市基盤の安全性や機能を持続的に確保していくため、長期的な視点をもって、公共施設等の更新・統廃合・長寿命化を総合的かつ計画的に推進します。

良好な市街地環境を確保するため、区域内の土地の所有者及び借地権者等が、広場等、居住者・来訪者等の利便の増進に寄与し、誘導施設の立地の誘導の促進に資する施設の整備又は管理を促進する「立地誘導促進施設協定」制度の活用を検討します。

６、公共交通ネットワークの維持・改善。

利便性の高い生活環境を維持・確保するため、通院・買物目的の移動ニーズやまちづくりに合わせて、なるべく少ない乗換えで、中心拠点や地域拠点間を移動しやすい基幹路線の維持・改善を行います。

自動車が運転できない人も各地域拠点間を移動しやすい交通体系の構築を推進します。

地域路線の確保と活用に向けた地域住民の主体的な取組みを支援します。

７、使いやすい公共交通環境の形成。

利用者にとってより使いやすい公共交通体系を構築するため、利用しやすい料金体系や公共交通案内の充実等のサービス改善を図ります。

公共交通サービスの維持・改善に向け、周知・広報活動等により公共交通の利用促進を図ります。

８、情報提供の充実

活力とにぎわいのある安全・安心なほんしでの定住を促進するため、まちのにぎわいや防災等に関する情報を積極的に市民に周知を図ります。

６、３、都市機能の誘導のための施策。

１、都市機能誘導区域外における届出制度の運用。

立地適正化計画に基づく届出制度を活用し、都市機能誘導区域内へ誘導施設の立地を促進します。

２、国等の直接支援策の活用。

民間都市開発推進機構による金融上の支援措置等の支援策等を活用し、都市機能誘導区域内へ誘導施設の立地を促進します。

３、国の各種支援制度の活用。

国の各種支援制度を活用し、都市機能誘導区域の付加価値を高めるための都市空間やインフラ等の整備を円滑に推進するとともに、民間事業者による誘導施設の立地を促進します。

４、老朽化した都市計画施設の改修。

老朽化した都市計画施設については、生活の安全性や利便性の維持・向上のため、計画的な改修を検討します。

５、誘導施設へのアクセス利便性を高める交通空間整備の推進。

拠点周辺の都市空間の魅力向上とともに、公共交通の利用促進に向け、ユニバーサルデザインに配慮した交通結節点の整備を推進します。

公共交通の利用促進に向け、交通結節点の利便性向上とともに、様々な交通手段で円滑・安全にアクセスできる道路・街路整備を推進します。

歩行者の安全とともに、自転車の安全を確保するため、自転車走行空間の整備について検討します。

６、中心市街地の活性化の推進。

おもてなし空間や景観の整備等、にぎわいを創出するための複合的な取組みを関係者と協働で推進します。

７、市内事業者との協働によるにぎわい創出。

チャレンジとよかわ活性化事業により商業の活性化を図るとともに、イベントによるにぎわいづくりを推進します。

８、既存公共施設の再編。

市民生活を支える行政機能の効率化と魅力的な市民の交流の場を創出するため、豊川市公共施設適正配置計画に基づく施設の多機能化・複合化等を推進します。

分散している窓口機能（支所機能を除く）を豊川しほん庁舎等整備事業により集約します。

一宮地区の施設の複合化・集約化や、多世代交流の促進のため、一宮地域交流会館（仮称）の整備を進めます。

９、にぎわいを創出する都市環境の整備。

都市空間としてにぎわいのある都市環境を確保するため、街路事業や土地区画整理事業等の都市基盤整備を実施します。また、都市機能誘導区域内の空き地・空き家等の低未利用土地を集約した土地に医療・福祉等の誘導施設の整備を図る土地区画整理事業である「空間再編賑わい創出事業」の活用を検討します。

既存公園の適切な維持管理や改修・再整備を行うことで公園の魅力向上を図り、居住者の「憩い」、「レクリエーション」、「コミュニケーション」の場の提供を推進します。

居住地では落ち着いた空間を、商業地ではにぎわいを演出する空間の創造をめざし、既存の民有地緑化制度を活用するとともに、新たに景観計画の策定について検討し、ほんしの自然環境を活かした緑が映える良好な景観形成を推進します。

名鉄やわた駅周辺地区において、新たな文化施設の整備推進並びに公共駐車場の整備に向けた検討を行います。

良好な市街地環境を確保するため、区域内の土地の所有者及び借地権者等が、広場等、居住者・来訪者等の利便の増進に寄与し、誘導施設の立地の誘導の促進に資する施設の整備又は管理を促進する「立地誘導促進施設協定」制度の活用を検討します。

空き地・空き家等の低未利用土地の有効利用を促すため、行政のコーディネートを通じて、複数の土地の利用権等の交換・集約、区画再編等により低未利用土地を一体敷地として活用促進を図る「低未利用土地権利設定等促進計画」制度の活用を検討します。

豊川駅周辺の基盤整備等、歩きたくなる空間への高質化を図ります。

７、法に基づく届出制度。

７、１、居住誘導区域外における届出。

居住誘導区域外の区域で行われる開発行為のうち、「３戸以上の住宅の建築目的の開発行為」「１戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1000平方メートル以上のもの」「住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの建築目的で行う開発行為」を行おうとする場合や、「３戸以上の住宅及び人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを新築・改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等とする」場合は、原則として開発行為等に着手する30日前までに市町村長への届出が義務付けられています。

届出を受けた市町村は届出をした者に対して、居住誘導区域内における居住の誘導のための施策に関する情報提供等を行う他、届出内容のとおりの開発行為等が行われると何らかの支障が生じると判断した場合には、規模の縮小や別の区域での開発や開発の中止を行うよう調整する等の措置を講じ、調整が不調に終わった場合は勧告等を行うこととされています。

７、２、都市機能誘導区域外における届出。

都市機能誘導区域外において、立地適正化計画に記載された誘導施設を有する建築物の開発行為、誘導施設を有する建築物の新築・改築または用途変更を行う場合に、原則として開発行為等に着手する30日前までに市町村長への届出が義務付けられています。

届出を受けた市町村は届出をした者に対して、都市機能誘導区域内における誘導施設の立地誘導のための施策に関する情報提供等を行う他、届出内容のとおりの開発行為等が行われると何らかの支障が生じると判断した場合には、規模の縮小や別の区域での開発や開発の中止を行うよう調整する等の措置を講じ、調整が不調に終わった場合は勧告等を行うこととされています。

７、３、都市機能誘導区域内における届出。

都市機能誘導区域内において、立地適正化計画に記載された誘導施設を休廃止しようとする場合に、原則として休廃止しようとする30日前までに市町村長への届出が義務付けられています。

届出を受けた市町村は届出をした者に対して、新たな誘導施設の立地又は立地の誘導を図るため、休廃止しようとする誘導施設を有効に活用するための施策に関する情報提供等を行うこととされています。

８、防災指針。

８、１、防災指針とは。

近年、全国各地で頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害リスクを踏まえた防災まちづくりの目標を設定し、水災害に強いまちづくりと併せて都市のコンパクト化を進めることが必要となっています。こうした背景を踏まえ、令和２年６月に都市再生特別措置法が改正され、立地適正化計画に防災指針が位置づけられました。

防災指針は、居住誘導区域や都市機能誘導区域の内外にわたる住宅や誘導施設の立地の誘導のため策定する、都市の防災機能の確保に関する指針です。防災指針の策定にあたっては、災害リスクの分析結果をもとに、防災・減災まちづくりに向けた課題を整理のうえ、取組み方針を検討します。

本指針は、居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる防災・減災対策を計画的に実施し、ほんしにおいてコンパクトで安全・快適に生活できるまちづくりを推進することを目的に定めます。

なお、地震や液状化については、影響の範囲や程度を即地的に定めることが困難であることから、災害リスク分析の対象外とします。なお、これらの災害リスクに対しては、「豊川市地域防災計画」に基づき危険性の周知を行うことで、安全性の向上を図ります。

８、２、災害リスクの分析・評価。

１、災害リスクの分析に関する基本的な考え方

ほんしが抱える水災害のハザード情報と都市情報を重ね合わせ、マクロ的な視点（全市域レベル）とミクロ的な視点（地域レベル）から災害リスクの分析を行います。

２、分析の対象とする災害情報。

ほんしで想定される水災害を対象に、すでに公表されているハザード情報（洪水浸水想定区域等）を用いて、都市が抱える災害リスクの分析を行います。水災害のハザード情報のうち、洪水や高潮のしんすいしんに関しては、想定する降雨の規模（発生頻度）に応じてその範囲と程度が変化するため、計画規模（L1）と想定最大規模（L2）の浸水想定から、災害リスクの分析を行います。

８、３、防災まちづくりの課題。

災害ごとのリスク分析結果から、ほんしの防災上の課題を以下のとおり整理します。

１、想定最大規模の洪水が発生した場合、市内中心部をはじめ、居住誘導区域の大半で浸水する可能性があります。

２、市内各河川において、かがん侵食による家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されています。想定最大規模の洪水が発生した場合、家屋の倒壊が発生する可能性があります。

３、山間部の市街化調整区域を中心に、土砂災害による被害が想定されます。音羽地区では、市街化区域内においても土砂災害による被害が想定される地域があります。

４、各水害による浸水や土砂災害が想定される区域には、要配慮者施設や指定避難所が立地しており、災害時に利用できなくなるおそれがあります。

５、みと地区の西側や音羽地区では、浸水に加えかがん侵食、土砂災害による複合的な被害が想定されます。

６、豊がわ、豊がわ放水路流域の広い範囲が、氾濫流による家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されています。想定最大規模の洪水が発生した場合、木造家屋の倒壊が発生する可能性があります。

７、市の沿岸部では、洪水やないすい、高潮、津波といった多様な水害リスクが想定されています。想定最大規模の洪水や高潮が発生した場合、水平避難が困難になるだけでなく、平屋を中心に垂直避難が困難となる建物が多く発生する可能性があります。また、高潮により３日以上孤立する可能性のあるエリアでは、住民の健康被害や生命の危機が懸念されます。

ＰＤＦ形式の資料では、防災まちづくりの課題位置を図示していますが、ここでは省略します。

８、４、防災まちづくりの将来像。

ほんしでは、想定最大規模の洪水が発生した場合、居住誘導区域の約80パーセントが浸水する可能性があります。また、みと地区をはじめとした沿岸部においては、洪水だけでなく、高潮や津波といったさまざまな水害リスクを抱えています。音羽地区や一宮地区では、洪水による浸水リスクに加え、土砂災害による被害の発生も懸念されます。

近年災害の頻発化、激甚化が著しくなっている中で、災害による被害のすべてを防ぐことは困難です。したがって、ハード対策とソフト対策の両面から防災・減災に取り組むことによって、災害リスクを可能な限り低減することが重要となります。

そこで、ほんしの上位・関連計画における防災・減災に対する考え方も踏まえながら、防災まちづくりの将来像を以下のとおり設定します。

災害リスクを最小限に抑え、市民が安心して便利に暮らし続けられるまち。

８、５、防災まちづくりの取組み方針。

１、災害リスクに対する基本的な考え方。

ほんしの目指す都市像を実現するためには、居住誘導区域内では住宅の、都市機能誘導区域では誘導施設の立地及び立地の誘導を図るための都市防災に関する機能を確保していく必要があります。

それを踏まえ、ほんしの都市構造を踏まえた防災上の課題に対しては、災害時に被害を発生しないようにする「災害リスクの回避」と、災害時の被害をできる限り小さくする「災害リスクの低減」の視点から対策の方向性を整理します。

２、災害リスクへの対策の方向性。

１、洪水・ないすい・高潮。

計画規模（L1）への対応。

比較的発生頻度が高い（30から150年に1度の頻度）ことを踏まえ、垂直避難が困難となる予想しんすいしん３メートル以上の地域については、居住誘導区域から除外することで、災害リスクを回避し、安全を確保します。

予想しんすいしん３メートル未満の地域については、浸水被害そのものの低減を図るハード対策と、避難対策を中心としたソフト対策を一体的に推進し、災害リスクの低減を図ります。

想定最大規模（L2）への対応。

想定最大規模の災害による被害を完全に防ぐためのハード対策を行うことは、時間や費用の面から現実的ではありません。そのため、想定最大規模の災害に対しては、避難対策を中心としたソフト対策の取組みを推進し、災害リスクの低減を図ります。

特に、垂直避難が困難となる予想しんすいしん３メートル以上の区域、家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流・かがん侵食）は、一刻も早い立ち退き避難が必要であることから、重点的な取組みを推進します。

２、津波。

居住地にかかる津波予想しんすいしんは2.0メートル未満であり、家屋が全壊する危険性は低いと考えられます。また、該当地域には都市構造上の重要な位置づけにあるみと地区の地域拠点も含まれていることから、居住誘導区域から除外せず、ハード・ソフトの一体的な対策を推進し、災害リスクの低減を図ります。

３、土砂災害。

都市再生特別措置法及び同せこう令に居住誘導区域を定めない区域とされている土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域（レッドゾーン）については、居住誘導区域から除外することで災害リスクを回避し、安全を確保します。

また、土砂災害警戒区域（イエローゾーン）についても同様に、居住誘導区域から除外することで災害リスクを回避し、安全を確保します。

８、６、防災まちづくりに向けた具体的な取組み。

１、災害リスクを回避する取組み。

災害リスクを踏まえた土地利用の見直し、土砂災害。

住宅等の建築や開発行為等の規制がある土砂災害特別警戒区域や急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、及び土砂災害警戒区域を居住誘導区域から除外します。

災害リスクを踏まえた立地誘導、洪水、土砂災害。

立地適正化計画に基づく届出制度を活用し、届出をした者に対して災害リスクに関する情報提供を行います。

災害リスクのある地域に家屋を所有して居住している住民を対象に、都市機能誘導区域内の家屋取得を支援し、安全な地域への居住誘導を促進します。

２、災害リスクを低減する取組み。

１、ハード対策。

河川・海岸施設の強化、洪水、ないすい、高潮、津波。

「東三河地域流域治水プロジェクト」、「とよがわ流域治水プロジェクト2.0」に基づき、築堤・護岸の整備、河床掘削・浚渫を推進します。

河川・海岸施設や水門、排水機場等の老朽化対策を推進します。

地盤沈下及び老朽化した堤防護岸の補強や、堤防高の低い箇所のかさ上げを推進します。

雨水排水機能の強化、洪水 ないすい。

「とよがわ流域関連豊川市公共下水道事業計画」に基づき、雨水管やうすい浸透施設の整備を推進します。

避難路の確保、洪水、ないすい、高潮、津波、土砂災害。

避難路としての使用が見込まれる道路について、見通しの確保や安全性の向上等、避難の円滑化に向けた整備を推進します。

２、ソフト対策。

防災・減災意識の向上。

とよかわ安心メール、防災アプリ、広報とよかわ、SNS、ホームページ等を活用した広報活動を行うとともに、防災講座の実施を通して住民の防災意識醸成を推進します。

防災リーダーの養成講座やフォローアップ研修を実施し、災害時における町内会や自主防災会の対応力向上を図ります。

防災倉庫の設置や資機材の購入に要する費用を補助するなど、自主防災会の活動を支援します。

住民による「マイ・タイムライン」の作成を支援し、早期避難に対する意識の向上を図ります。

被災後、早期に計画的なまちの復興を進めていくため、地域のまちづくりの将来像を地域住民と事前に共有しておくための事前復興まちづくり計画を見据えた事前準備に取組みます。

避難体制の強化。

地域が主体的に避難所の運営管理ができるように、避難所運営マニュアルの活用・周知を推進します。

地域住民による地区防災計画の作成を促進し、地域における避難支援や情報伝達の体制整備を推進します。

町内会や自主防災会による防災訓練の充実及び強化を推進し、地域防災力の強化を図ります。

予想しんすいしんが3.0メートルを超える区域、家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流・かがん侵食）に対して早期の立ち退き避難を促すための体制強化を図ります。

住民に対して、積極的な避難行動を喚起するとともに、自宅や施設で安全確保が可能かどうかの事前確認及び長時間の孤立に備えた備蓄体制の準備を促します。特に、予想しんすいしんが3.0メートルを超える区域および家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流・かがん侵食）については、早期の立ち退き避難を促すための体制強化に取り組みます。

要配慮者に対する支援体制の強化。

高齢者や障害者等の要配慮者が二次的に避難する場所を確保するため、社会福祉施設などと福祉避難所に関する協定を締結します。

要配慮者利用施設における避難確保計画の策定を推進するとともに、避難訓練を実施します。

個別避難計画を作成し、災害時に要配慮者が福祉避難所へ直接避難できるような体制を構築します。

情報提供体制の強化。

河川の状況をモニタリングする河川監視カメラを整備し、情報発信の迅速化を図ります。

防災情報伝達システム（屋外スピーカー・戸別受信機・防災アプリ）や、ホームページ、SNSなど、災害に関する情報伝達手段の多重化、多様化を推進します。

ハザードマップ等の作成・周知・啓発。

避難地、避難所、災害危険地域等を明示した防災マップや洪水時の浸水想定区域及びしんすいしんを示した水害ハザードマップを作成・配布します。

８、７、取組みの進め方と防災まちづくりの目標。

１、取組みの進め方。

前述の防災まちづくりに向けた具体的な取組みについて、実施主体及び取組みスケジュールを整理します。取組完了までの期間が5年以内のものは短期、10年以内のものは中期、10年以上のものは長期の取組みとして位置づけます。

災害リスクを回避する取組み。

災害リスクを踏まえた土地利用の見直し、実施主体、豊川市、計画の見直しと合わせて実施。

災害リスクを踏まえた立地誘導、実施主体、豊川市、継続的に実施。

災害リスクを低減する取組み。

ハード対策。

河川・海岸施設の強化、実施主体、国、愛知県、豊川市、順次実施。

うすい排水機能の強化、実施主体、豊川市、順次実施。

避難路の確保、実施主体、豊川市、順次実施。

ソフト対策。

防災・減災意識の向上、実施主体、愛知県、豊川市、地域住民、事業者、継続的に実施。

避難体制の強化、実施主体、豊川市、地域住民、継続的に実施。

要配慮者に対する支援体制の強化、実施主体、豊川市、事業者、継続的に実施。

情報提供体制の強化、実施主体、国、愛知県、豊川市、事業者、継続的に実施。

ハザードマップ等の作成・周知・啓発、実施主体、豊川市、定期的に見直し。

２、防災まちづくりの目標。

本指針で示す防災まちづくりの将来像「災害リスクを最小限に抑え、市民が安心して便利に暮らし続けられるまち」の実現に向けた取組みの効果が発揮されているかを評価するため、以下の数値目標を設定します。

防災まちづくりの将来像。

災害リスクを最小限に抑え、市民が安心して便利に暮らし続けられるまち。

評価指標。

「地震などの防災対策」市民満足度。

防災指針に示す取組みが市民の安心や信頼に効果を与えているかを検証します。

防災アプリ・安心メール登録件数。

豊川市による防災に関する情報提供手段が市民に普及しているかを検証します。

防災リーダー養成講座修了者数。

災害対応力向上のための人材育成が進んでいるかを検証します。

将来目標値の設定方法について。

１、「地震などの防災対策」市民満足度について。

「地震などの防災対策」市民満足度は、令和3年度以降上昇傾向にあり、令和7年度は40.8パーセントとなっています。この推移を維持するものとし、令和21年度の目標値を50.0パーセントに設定します。

２、防災アプリ・安心メール登録件数について。

防災アプリ・安心メールの登録は、主に転入者や防災センター見学者の新規登録を見込んでいます。令和7年度から令和12年度までは年度あたり1,000件、令和13年度以降は年度あたり500件の登録を目指すこととし、目標値を67,500件に設定します。

年度あたり登録件数の考え方（令和7年度から令和13年度）。

（令和7年度から令和12年度）

転入者、転入者6,000件の1割（600件）登録と想定。

防災センター見学者、400件登録と想定。

ろっぴゃくたすよんひゃくいこーる千件（令和13年度以降）。

将来的な人口減少を考慮し、令和7年度から令和12年度の半数（500件）登録と想定。

３、防災リーダー養成講座修了者数について。

「とよかわ防災リーダー養成講座」「とよかわ女性防災リーダー養成講座」の修了者数は毎年度60人程度で推移しています。毎年度の修了者数を令和22年度まで維持するものとし、目標値を1,830人に設定します。

９、計画の推進方法及び目標値の設定。

９、１、計画の推進方法。

１、市民、事業者、行政等による協働のまちづくりの推進

人口減少・少子高齢化の進行等により、公共投資も厳しい財政制約が予想される中で、都市の将来像を実現するためには、計画的かつ効率的な取組みにより目指すべき都市の骨格構造を形成することが必要です。

そのためには市民・事業者・行政が役割と責任を果たしながらも、互いに協力しまちづくりを進めていく協働によるまちづくりが重要となります。各分野の行政機関の連携をさらに強化するとともに、住民やＮＰＯの自主的な活動や市民と行政、事業者と行政等の多様な主体の連携によって展開していきます。

２、市民、事業者への積極的な情報発信。

本計画に係る制度の周知を図るとともに、市民や事業者のまちづくりへの参画を促進するため、本計画に基づく各事業計画の内容や推進状況、活用可能な支援策等について、積極的な情報発信を行うとともに、幅広く市民の意見を収集します。

３、立地適正化計画の進行管理。

１、都市再生特別措置法における立地適正化計画の評価等。

都市再生特別措置法により、立地適正化計画を策定した場合においては、おおむね５年ごとに、施策の実施の状況等についての調査、分析及び評価を行うよう努めるとされています。

２、ほんしにおける進行管理の進め方。

本計画の計画期間は、令和22年（2040年）までと長期間となるため、以下の進行管理により、都市の将来像「歴史・文化・自然が息づき　人とまちが輝き続ける持続可能な都市」の実現に向け、将来にわたり効果的な取組みを継続的に推進していきます。

ＰＤＣＡサイクルによる進行管理。

ほんしでは、おおむね５年ごとに、プラン（計画）、ドゥー（実施）、ＣＨＥＣＫ（評価）、アクション（改善）のＰＤＣＡサイクルによる進行管理を行い、施策の実施による効果や課題を評価し、必要に応じて見直しながら計画を推進します。

ＰＤＣＡサイクルの概要。

プラン（計画）。

立地適正化計画の策定・変更を行います（おおむね５年ごと）。

ドゥー（実施）。

本計画に基づく施策を推進します。

チェック（評価）。

居住誘導区域・都市機能誘導区域の設定や施策の推進に対して、効果や課題を以下の観点により評価します。

ＣＨＥＣＫ（評価）の観点。

１、施策の推進状況（１年ごと）。

本計画に基づく施策が着実に推進されているか確認します。実施した施策については、その実施成果を把握し、事業費や財源状況等を踏まえ、実施内容が効率的であるかを評価します。実施されていない施策については、推進上の問題点や推進するための条件等を明確化します。

２、まちづくりの方針・誘導方針に対する有効性（５年ごと）。

まちづくりの方針・誘導方針に即した居住や都市機能施設の立地動向となっているか評価します。

国勢調査や都市計画基礎調査等の統計データ、各種調査データを用いながら、居住誘導区域や都市機能誘導区域の設定に対し、それぞれの設定の考え方に基づき再検討します。

目標値の評価を行います。

アクション（改善）。

評価・検証結果を踏まえ、本計画に示された各区域の設定や施策を改善します。

計画の見直し。

ＰＤＣＡサイクルによる進行管理の他、都市づくりの指針となる上位関連計画の見直しや、各誘導区域の設定の基本となる区域区分や用途地域の変更、土砂災害特別警戒区域等の防災関連の区域指定等に応じて、随時本計画の妥当性等について検証し、本計画をとりまく環境の変化に即した内容へと見直しを行います。

９、２、目標値の設定。

本計画にて設定した４つのまちづくりの方針を実現するための各種取組みの効果が適切に発揮され、市民一人ひとりが暮らしやすさを実感しつつ、生涯にわたり住み続けたくなるような持続発展都市となっているか評価するため、以下の指標及び目標値を設定します。

まちづくりの方針。

地域の特性に応じた都市機能が配置されたまち。

安全･安心で住み続けられるコンパクトなまち。

誰もが都市機能にアクセスできるまち。

豊川らしさの発揮による活力とにぎわいのあるまち。

評価指標。

居住誘導区域の人口密度。市内外から利便性の高い市街地への居住が推進されているか検証します。

主要な鉄道駅の１日あたりの乗車人員。

市内外から各拠点への移動において、公共交通の利用が促進されているか検証します。

計画策定時における将来目標値の設定方法について。

１、居住誘導区域の人口密度の将来目標について。

しゃじんけん推計（社会移動あり）による令和22年時点の人口が158,772人であるのに対し、豊川市人口ビジョン（平成28年度時点）の目標値は、168,770人であり、目標の達成には9,998人を増加させる必要があります。また、しゃじんけん推計（社会移動あり）に基づく、令和22年時点の居住誘導区域に係る居住地別の人口は119,494人です。

将来人口の目標値及び居住地別の人口分布に関する設定にあたっては、過去に整理された人口動向分析や誘導目標等を踏まえ、以下のとおり、将来目標を設定します。

目標値の設定方法。

１、将来人口の維持に向けた目標値に対応する必要人口（9,998人）を、全て居住誘導区域の人口増加として設定する。

２、居住誘導区域外の居住者の12％（3まん9278×12％＝4713人）が居住誘導区域へ転居とする。

12％、第11回豊川市市民意識調査(平成27年度実施)の定住意向の設問において、「できれば移りたい」「わからない」と回答した人の割合。

３、しゃじんけん推計による居住誘導区域内の人口（119494人）に、①～②の人口を加算した人口（11まん9494+9998+4713＝13まん4205人）が居住誘導区域内に居住とする。

居住誘導区域の人口密度＝13まん4205人÷2751ヘクタールいこーる１ヘクタールあたり49人。

おおむね現状維持として目標を設定。

２、主要な鉄道駅の１日あたりの乗車人員の将来目標について。

都市機能誘導のための施策を実施することにより、計画の目的である持続可能な都市の形成を目指すことから、各拠点への集約・交流を示すための主要な鉄道駅１日あたりの乗車人員を将来目標値として設定します。

目標値の設定方法。

今後の人口減少・少子高齢化の進行においても、都市機能や人口密度等の適正配置により、第６次豊川市総合計画における主要な鉄道駅の乗車人数の目標値の2まん人を令和22年においても維持させるものとし、本計画の目標値を2まん人と設定します。

参考指標、公共建築物の保有面積（延床面積）について。

持続可能な行政運営に向けた財政負担の状況を把握するため、豊川市公共施設等総合管理計画で対象とする公共建築物ののべ床面積を参考指標として設定します。

目標値の設定方法。

豊川市公共施設等総合管理計画の保有面積の縮減目標の30％を踏まえ、本計画の目標値を400,000㎡と設定します。

令和７年度改定時の確認内容。

３、目標値の達成状況について。

目標値に対する令和６年度時点での、目標値の達成状況を確認します。

居住誘導区域の人口密度（目標値いち）。

平成29年（2017年）より令和６年（2024年）の居住誘導区域内の人口はほぼ横ばいとなっています。人口の将来見通しは人口減少の傾向が示されていますが、現状では居住誘導区域内の人口及び人口密度はほぼ横這いで推移しており、いずれの年度も目標値以上の人口密度で推移しています。

主要な鉄道駅の１日あたりの乗車人員（目標値に）。

平成29年（2017年）より令和６年（2024年）までの乗車人員の実績値を追加しています。

コロナ禍の影響により令和2年（2020年）以降の利用者数が大きく減少しています。令和6年（2024年）時点では目標値（20,000人）に達していませんが、令和元年（2019年）の水準に回復傾向となっています。